### http://www.atmel.ru/Articles/Atmel01.htm

AVR - микроконтроллеры

AVR - это относительно молодой продукт корпорации Atmel. В этой линии микроконтроллеров общего назначения постоянно появляются новые кристаллы, обновляются версии уже существующих микросхем, совершенствуется и расширяется программное обеспечение поддержки. Так, первое официальное издание - каталог Atmel, посвященный AVR - датирован маем 1997 года. В него были включены всего четыре первых AVR - микроконтроллера семейства AT90S "classic". Второе, существенно расширенное издание каталога вышло в августе 1999 года, и в него уже были включены три семейства AVR - "tiny", "classic" и "mega". И до сих пор более "свежей" версии каталога в печатном виде не существует, постоянно обновляются лишь технические данные в электронном виде (Data Sheet), которые Atmel Corp. размещает на своей информационной странице в Интернете www.atmel.com/atmel/products/prod23.htm. Скорее всего, к моменту выхода этой статьи представленная информация уже будет нуждаться в дополнениях и коррективах. Будьте внимательны, разрабатывая Ваши конечные системы и программное обеспечение с использованием AVR, потому что многое может изменяться и, пожалуйста, регулярно следите за обновлениями технической документации, выпускаемой Atmel Corp.

Что же представляют собой микроконтроллеры AVR? Начнем знакомство с аппаратных возможностей, которые сведены для разных семейств в таблицы "AVR-tiny", "AVR-classic" и "AVR-mega". В таблицах представлены уже существующие, серийно выпускаемые кристаллы AVR, а также планируемые к выпуску в 2002 году. Отметим, что объемы массивов Flash-, EEPROM и SRAM памяти, набор периферийных узлов и построение схемы тактирования существенно различаются как между семействами, так и между микроконтроллерами внутри каждого семейства. Поэтому приведенное здесь краткое вводное описание основных возможностей AVR-микроконтроллеров не будет исчерпывающим. Конкретные детали и полные описания микроконтроллеров, особенности построения и функционирования всех периферийных блоков можно найти в оригинальной технической документации Atmel. 
Условные обозначения в таблицах:

- Flash ROM - объем энергонезависимой памяти программ (в килобайтах);

- EEPROM - объем энергонезависимой памяти данных (в байтах);

- RAM - объем статической памяти данных (в байтах);

- External RAM - возможность подключения к микроконтроллеру дополнительной микросхемы внешней статической памяти данных (в килобайтах);

- ISP - возможность программирования микроконтроллера в системе (на целевой плате) при основном напряжении питания;

- SPM - функция самопрограммирования Flash ROM памяти микроконтроллера в системе без участия внешнего программатора;

- JTAG - встроенный JTAG - интерфейс;

- I/O (pins) - максимальное количество доступных линий ввода / вывода;

- Timer(s) 8/16 bit - количество и разрядность таймеров/счетчиков;

- USI - универсальный коммуникационный интерфейс;

- AC - аналоговый компаратор;

- ADC (channels) - количество каналов аналого-цифрового преобразования;

- Internal RC - наличие внутренней RC-цепочки для автономной работы микроконтроллера (без внешнего источника опорной частоты);

- WDT - сторожевой таймер;

- BDC - аппаратный программируемый блок защиты от сбоев при внезапном (в том числе и кратковременном) пропадании напряжения питания микроконтроллера;

- UART - асинхронный последовательный приемопередатчик;

- SPI - синхронный трехпроводной последовательный интерфейс;

- I2C - двухпроводной последовательный интерфейс;

- RTC - система реального времени;

- PWM (channels) - количество независимых каналов широтно - импульсной модуляции;

- Command Set - количество различных инструкций в системе команд микроконтроллера;

- Vcc - диапазон рабочих напряжений питания (в Вольтах);

- Clock - диапазон рабочих частот (в мегагерцах);

- Packages - типы корпусов, в которые опрессовывается микроконтроллер, и общее количество выводов.

Порты ввода/вывода AVR имеют число независимых линий "Вход/Выход" от 3 до 53. Каждый разряд порта может быть запрограммирован на ввод или на вывод информации. Мощные выходные драйверы обеспечивают токовую нагрузочную способность 20 мА на линию порта (втекающий ток) при максимальном значении 40 мА, что позволяет, например, непосредственно подключать к микроконтроллеру светодиоды и биполярные транзисторы. Общая токовая нагрузка на все линии одного порта не должна превышать 80 мА (все значения приведены для напряжения питания 5 В).

Интересная архитектурная особенность построения портов ввода/вывода у AVR заключается в том, что для каждого физического вывода существует 3 бита контроля/управления, а не 2, как у распространенных 8-разрядных микроконтроллеров (Intel, Microchip, Motorola и т.д.). Упрощенная структурная схема элемента ввода/вывода AVR - микроконтроллера приведена на рис. 1. Здесь DDRx - бит контроля направления передачи данных и привязки вывода к шине питания (VCC), PORTx - бит привязки вывода к VCC и бит выходных данных, PINx - бит для отображения логического уровня сигнала на физическом выводе микросхемы.

Естественно возникает вопрос: а зачем необходимы именно 3 бита? Дело в том, что использование только двух бит контроля/управления порождает ряд проблем при операциях типа "чтение-модификация-запись". Например, если имеют место две последовательные операции "чтение-модификация-запись", то первый результат может быть потерян безвозвратно, если вывод порта работает на емкостную нагрузку и требуется некоторое время для стабилизации уровня сигнала на внешнем выводе микросхемы. Архитектура построения портов ввода/вывода AVR с тремя битами контроля/управления позволяет разработчику полностью контролировать процесс ввода/вывода. Если необходимо получить реальное значение сигнала на физическом выводе микроконтроллера - читайте содержимое бита по адресу PINx. Если требуется обновить выходы - прочитайте PORTx защелку и потом модифицируйте данные. Это позволяет избежать необходимости иметь копию содержимого порта в памяти для безопасности и повышает скорость работы микроконтроллера при работе с внешними устройствами. Особую значимость приобретает данная возможность AVR для реализации систем, работающих в условиях внешних электрических помех.

Аналоговый компаратор входит в состав большинства микроконтроллеров AVR. Типовое напряжение смещения равно 10 мВ, время задержки распространения составляет 500 нс и зависит от напряжения питания микроконтроллера. Так, например, при напряжении питания 2,7 Вольт оно равно 750 нс. Аналоговый компаратор имеет свой собственный вектор прерывания в общей системе прерываний микроконтроллера. При этом тип перепада, вызывающий запрос на прерывание при срабатывании компаратора, может быть запрограммирован пользователем как фронт, срез или переключение. Логический выход компаратора может быть программным образом подключен ко входу одного из 16-разрядных таймеров/счетчиков, работающего в режиме захвата. Это дает возможность измерять длительность аналоговых сигналов а также максимально просто реализовывать АЦП двухтактного интегрирования.

Аналого - цифровой преобразователь (АЦП) построен по классической схеме последовательных приближений с устройством выборки/хранения (УВХ). Каждый из аналоговых входов может быть соединен со входом УВХ через аналоговый мультиплексор. Устройство выборки/хранения имеет свой собственный усилитель, гарантирующий, что измеряемый аналоговый сигнал будет стабильным в течение всего времени преобразования. Разрядность АЦП составляет 10 бит при нормируемой погрешности +/- 2 разряда. АЦП может работать в двух режимах - однократное преобразование по любому выбранному каналу и последовательный циклический опрос всех каналов. Время преобразования выбирается программно с помощью установки коэффициента деления частоты специального предделителя, входящего в состав блока АЦП. Оно составляет 70...280 мкс для ATmega103 и 65...260 мкс для всех остальных микроконтроллеров, имеющих в своем составе АЦП. Важной особенностью аналого-цифрового преобразователя является функция подавления шума при преобразовании. Пользователь имеет возможность, выполнив короткий ряд программных операций, запустить АЦП в то время, когда центральный процессор находится в одном из режимов пониженного энергопотребления. При этом на точность преобразования не будут оказывать влияние помехи, возникающие при работе процессорного ядра.

Микроконтроллеры AVR mega64, mega103 и mega128 имеют еще одну примечательную архитектурную особенность, позволяющую значительно снизить энергопотребление всего кристалла в целом, когда в процессе работы возникают вынужденные паузы ожидания. В этом случае целесообразно уменьшить ток потребления центрального процессора и периферийных устройств как в активном режиме, так и в режиме холостого хода, понизив основную тактовую частоту микроконтроллера. Для этой цели на кристалле размещен специальный предделитель, позволяющий делить основную тактовую частоту на целое число в диапазоне от 2 до 129. Включение/выключение данной функции осуществляется одной короткой командой в программе.

С точки зрения программиста AVR представляет собой 8-разрядный RISC микроконтроллер, имеющий быстрый Гарвардский процессор, память программ, память данных, порты ввода/вывода и различные интерфейсные схемы. Структурная схема микроконтроллера приведена на рис. 2. Гарвардская архитектура AVR реализует полное логическое и физическое разделение не только адресных пространств, но и информационных шин для обращения к памяти программ и к памяти данных, причем способы адресации и доступа к этим массивам памяти также различны. Подобное построение уже ближе к структуре цифровых сигнальных процессоров и обеспечивает существенное повышение производительности. Центральный процессор работает одновременно как с памятью программ, так и с памятью данных; разрядность шины памяти программ расширена до 16 бит.

Корпорация Atmel планирует дальнейшее развитие перспективной линии AVR - микроконтроллеров. Исключение составляет лишь семейство "classic", развитие которого не планируется. Считается, что это семейство функционально сбалансировано и разнообразно представлено. В семействе "tiny" анонсирован очень интересный микроконтроллер - ATtiny26, имеющий в своем составе блок SRAM емкостью 128 байт и модуль USI (Universal Serial Interface). Это означает, что один и тот же периферийный узел связи на кристалле может быть программным образом сконфигурирован для работы в качестве коммуникационных интерфейсов SPI (Master/Slave) или I2C (Master/Slave). Дополнительно USI может быть запрограммирован для работы в качестве полудуплексного UART или 4/12 разрядного счетчика. Но наиболее интересные решения реализованы в семействе "mega", где анонсирован и начат серийный выпуск целого ряд кристаллов, которые будут выпускаться по технологии 0,35 мкм. Объем Flash-памяти программ с функциями ISP и SPM у новых "mega" будет варьироваться от 8 до 128 килобайт, а выпускаться они будут в корпусах MLF, DIP и TQFP с количеством выводов от 32 до 64. Все новые микроконтроллеры семейства "mega" будут иметь JTAG - интерфейс (за исключением mega8), аппаратный умножитель 8х8, дающий 16-разрядный результат, схему защиты от сбоев, двухпроводной последовательный интерфейс, аналого-цифровой преобразователь (за исключением ATmega162) и ряд других аппаратных особенностей (см. таблицу 3). Помимо этого, вдвое будет повышена скорость работы всех периферийных узлов (SPI, PWM, UART и др.), улучшена работа схемы тактирования и упрощен доступ к внешней памяти данных.

Учебник VAR

www.avr.nikolaew.org

Что такое микроконтроллер AVR?

Сразу определимся с терминами и прочим “по умолчанию”. Рассматривать будем восьмиразрядные микроконтроллеры семейства AVR (далее - МК). Считаем, что читатель имеет представление о цифровой технике, знает, за какой конец держится паяльник и знает хотя бы Бейсик.

Не рассматривайте этот учебник как абсолютно полный и точный - наверное, это просто невозможно. Я хочу написать предельно простое и понятное пособие для первого ознакомления с МК, которое не запугает начинающего до смерти :-)

Итак, что же представляет собой типичный МК? Это микросхема, в которой на одном кристалле умещается уйма разнообразнейших устройств. Управляет всем арифметико-логическое устройство (АЛУ). К АЛУ подключен тактовый генератор, частота которого определяется, как правило, внешним кварцем, подключенным к выводам XTAL1 и XTAL2. Для AT90S8535 максимальная частота тактового генератора – 8 МГц, соответственно период, или длительность одного такта – 125 нс. Именно за это время выполняется большинство команд МК. Но не будем торопиться.

Итак, на АЛУ поступает тактовый сигнал (TCK), АЛУ выбирает из ПЗУ команду и выполняет ее. А вот тут надо как-то одновременно рассказать и о командах, и о том, что они, собственно, изменяют и на что влияют… И рассказать желательно одновременно, поскольку все между собой тесно завязано. Наверное, все-таки начнем со второго.

Несмотря на такое, казалось бы, различие между этими двумя МК (8535 и Tiny15) - ядро и система команд у них практически одинаковы

| АЛУ подключено к регистрам общего назначения (РОН), регистрам ввода-вывода и встроенному ОЗУ. Регистров общего назначения всего 32, причем некоторые из них имеют специфическое предназначение, размер встроенного ОЗУ в зависимости от МК – от нуля до 512 байт. И регистры, и ОЗУ имеют байтовый формат, то есть состоят из восьми бит. Ну и на всякий случай упомяну, что бит – это по сути минимальная единица информации, может принимать значения 0 и 1. Отличаются же регистры и ОЗУ тем, что в ОЗУ можно только записывать данные из регистров (ну и читать в регистры, естественно), а с регистрами можно делать все что угодно – арифметические, логические операции, короче – в ОЗУ данные лежат, а в регистрах кипит работа. Ну и еще уточним - не все регистры одинаковы. Младшие (см. таблицу) не могут работать с непосредственным операндом. R0 используется в команде LPM, регистры R26-R27, R28-R29 и R30-R31 образуют регистровые пары X, Y и Z, которые тоже не одинаковы - регистровая пара X не дает обращаться к памяти со смещением, а Z кроме обычных действий позволяет делать косвенный переход и читать память программ. Но никто не запрещает использовать эти "специальные" регистры и как обычные. Итак, с регистрами общего назначения вроде разобрались. Что дальше? А дальше - регистры ввода-вывода. Регистры ввода-вывода – это связь АЛУ с внешним миром и собственной периферией. Хотя сам по себе термин “периферия” идет с тех времен, когда микропроцессор был только микропроцессором и не более того. Все, начиная от генератора тактовых импульсов и кончая таймером – это были отдельные микросхемы или даже блоки. Ну да ладно, периферия так периферия, главное – понятно, что это такое. Под регистры ввода-вывода отведено 64 байта в адресном пространстве, но в различных МК реально задействовано разное их количество. Впрочем, порты ввода-вывода мы рассмотрим на следующем уроке, поподробнее. Еще в МК есть ПЗУ команд. Оно никак не связано с адресным пространством ОЗУ и регистров, по умному это называется гарвардской архитектурой. ПЗУ имеет 16-ти разрядную организацию, размер его у различных МК – от 1 кБайт до 8 кБайт. Как записать туда программу - рассмотрим в другой раз. | 0x00-0x1F; Регистры общего назначения, R0-R31; R0-R15 младшие. R16-R31 старшие. 0x20-0x5F; Регистры ввода-вывода; 0x00-0x3F для команд IN,OUT. 0x60-; Внутреннее ОЗУ; Размер и наличие зависит от модели МК. Адресное пространство МК R0; используется в команде LPM. R1-R15; используются произвольно. Младшие регистры R16-R25; используются произвольно. R26; Регистровая пара X. R27. R28; Регистровая пара Y. R29. R30; Регистровая пара Z. R31. Старшие регистры Следует заметить, что к РОН и регистрам ввода-вывода можно обратиться и как к ОЗУ. Так, запись в ячейку ОЗУ с адресом 1 эквивалентна записи в R1, а чтение ОЗУ из адреса $22 – эквивалентно команде IN xxx,$02. Впрочем, к этому мы еще вернемся – не все сразу… |
| --- | --- |

Упомянем еще биты блокировки памяти и биты конфигурации. Они никак не связаны с адресным пространством и не читаемы программно, изменяются только программатором.

Первые предназначены для защиты от пиратства - будучи установленными, запрещают чтение ПЗУ программ снаружи. На работу программы не влияют, и сбрасываются только при очистке кристалла.

Вторые определяют режимы работы МК и не изменяются при стирании кристалла. Количество их  разных МК - от одного до двух десятков. Подробнее мы их рассмотрим позже.

ПОРТЫ

Порты A, B, C и D - это двунаправленные восьмиразрядные порты ввода-вывода. Они  имеют аналогичную структуру. Каждый порт представлен тремя регистрами: PORTx, PINx и DDRx. Каждый бит регистров соответствует выводу МК. Так, PORTA.0, PINA.0 и DDRA.0 соответствуют выводу 40 МК AT90s8535 (см. рисунок).

Каждый вывод порта может быть настроен на ввод или на вывод. Да... Не звучит. Вывод на вывод. Давайте условимся - контакт(вывод) МК будем обзывать pin.  Итак - каждый pin может быть настроен на ввод или вывод в любых комбинациях.

Для того, чтобы pin стал выходом, надо записать лог. "1" в соответствующий разряд регистра DDRx. В этом случае то, что будем записывать в регистр PORTx - будет отображаться на pin МК, то есть управлять внешней схемой, зажигать светодиод или еще что...

Если pin настроен на вход, то состояние pin-а может быть прочитано МК в регистре PINx. Регистр PORTx в этом случае управляет подтягивающим резистором (на Vcc) - при записи "1" в соответствующий разряд PORTx он включается. Входное сопротивление настроенного на ввод pin-а велико, и если он никуда не подключен  ("болтается в воздухе"), то достаточно поднести к устройству руку, чтобы МК начал читать оттуда все что угодно, но чаще - наводку 50 Гц

Почти каждый pin модет выполнять альтернативную функцию (а в некоторых МК - более одной). Естественно, что использовать его в качестве обычной линии ввода-вывода нельзя. Альтернативные функции (на рисунке - в скобках) включаются при разрешении и соответствующей настройке соответствующих им периферийных устройств. Но режим ввод/вывод надо настроить самому.

Так, если нужно использовать USART (асинхронный последовательный интерфейс), то нужно включить USART, разрешить работу приемника и передатчика и настроить PORTD.1 на выход (на вход без подтягивающих резисторов все линии всех портов настроены по сбросу).

Регистры ввода-вывода

Как мы уже упомянули в прошлом уроке, в адресном пространстве МК отведено 64 байта под регистры ввода-вывода (далее-РВВ). В зависимости от модели МК число реально имеющихся РВВ различно, физическая суть тоже отличается очень сильно. Наверное, лучше всего взять какой-то конкретный МК и коротко расписать его РВВ. Для более подробной информации - кликайте по имени. Поскольку AT90s8535 наиболее универсален, рассмотрим его в качестве примера.

Некоторые существенные отличия семейств Меga и Tiny смотрите в  Система команд(Mega)

Прошу извинить что тут еще не все регистры описаны подробно - не успел.

| Адрес РВВ и имя | Краткое описание |
| --- | --- |
| $3F ($5F) SREG | Слово состояния процессора. |
| $3E ($5E) SPH $3D ($5D) SPL | Указатель стека (младший и старший байты) |
| $3B ($5B) GIMSK $3A ($5A) GIFR | Общий регистр маски прерываний и общий регистр флагов прерываний |
| $39 ($59) TIMSK $38 ($58) TIFR | Регистр маски и регистр флагов прерываний таймеров |
| $35 ($55) MCUCR $34 ($54) MCUSR | Регистры управления и статуса МК |
| $33 ($53) TCCR0 $32 ($52) TCNT0 | 8-ми разрядный таймер |
| $2F ($4F) TCCR1A $2E ($4E) TCCR1B $2D ($4D) TCNT1H $2C ($4C) TCNT1L $2B ($4B) OCR1AH $2A ($4A) OCR1AL $29 ($49) OCR1BH $28 ($48) OCR1BL $27 ($47) ICR1H $26 ($46) ICR1L | 16-ти разрядный таймер 1 с двумя регистрами сравнения и регистром захвата. Подробнее см. тут |
| $25 ($45) TCCR2 $24 ($44) TCNT2 $23 ($43) OCR2 $22 ($42) ASSR | 8-ми разрядный таймер 2 с устройством сравнения |
| $21 ($41) WDTCR | Сторожевой таймер |
| $1F ($3E) EEARH $1E ($3E) EEARL $1D ($3D) EEDR $1C ($3C) EECR | Управление энергонезависимой памятью |
| $1B ($3B) PORTA $1A ($3A) DDRA $19 ($39) PINA | Порты A, B, C и D в принципе одинаковы, кроме альтернативных функций, выполняемых линиями портов. См. подробное описание. |
| $18 ($38) PORTB $17 ($37) DDRB $16 ($36) PINB |  |
| $15 ($35) PORTC $14 ($34) DDRC $13 ($33) PINC |  |
| $12 ($32) PORTD $11 ($31) DDRD $10 ($30) PIND |  |
| $0F ($2F) SPDR $0E ($2E) SPSR $0D ($2D) SPCR | SPI ( синхронный последовательный интерфейс ) |
| $0C ($2C) UDR $0B ($2B) USR $0A ($2A) UCR $09 ($29) UBRR | Асинхронный приемопередатчик ( USART , или RS232) См. также tonkosti |
| $08 ($28) ACSR | Аналоговый компаратор |
| $07 ($27) ADMUX $06 ($26) ADCSR $05 ($25) ADCH $04 ($24) ADCL | Аналого - цифровой преобразователь (10 бит) |

Время летит быстро - не успел оглянуться, как classic AVR уже устарели, и им на смену пришли Mega и Tiny... И при всех своих преимуществах еще и стоят дешевле :-)

Итак, какие же основные отличия их от classic? Опять же сразу оговорюсь - я вряд ли смогу на этой страничке ухватить все... Но с чем сам работал - постараюсь не забыть.

Итак, начнем с системы команд. Тут тоже надо оговориться - не все команды присутствуют во всех новых МК.

| MUL Rd,Rr | Беззнаковое умножение байта на байт. Регистры Rd,Rr - любые, результат всегда в R1:R0. Есть еще аналогичные команды умножения - знаковое MULS, знаковое на беззнаковое MULSU, и аналоги всех вышеперечисленных - со сдвигом результата ( FMUL, FMULS и FMULSU ). Параметры те же. Я из всех этиз команд использовал только обычное беззнаковое - когда делал умножение "в столбик", полезность остальных оценить не могу :-) |
| --- | --- |
| JMP | Аналогична RJMP, но может адресовать до 4M слов, соответственно занимает 2 слова памяти команд. В МК с большой памятью команд именно она, а не RJMP, должна стоять в области векторов! |
| CALL | Аналогична RCALL, но может адресовать до 4M слов, соответственно занимает 2 слова памяти команд. |
| MOVW Rd,Rr | Аналогична MOV, но копируется пара регистров. Rd, Rr - должны быть четными (0,2,4...). Время - 1 такт! то есть использование ее выгодно во всех отношениях. |
| LPM | Аналогична LPM у classic, но усовершенствована - можно указать регистр результата (у classic был жестко определенный R0), кроме того, можно автоинкрементировать Z. По сути получаем три разные команды - LPM, LPM Rd,Z и LPM Rd,Z+ |
| SPM | Запись слова программной памяти. Адрес слова в Z, само слово в R1:R0. Тонкости выполнения команды, думаю, надо смотреть в даташите, сам я никогда не применял. |

Основное отличие архитектуры - настраиваемый тактовый генератор. Точное описание надо смотреть в даташите на конкретный МК, поскольку возможности и "умолчание" могут сильно отличаться, но основные отличия от classic таковы:

Тактовый генератор может работать не только от внешнего кварца, но и от внешнего генератора и - самое главное - от встроенного RC генератора. Последний режим - по умолчанию, кроме того, частота этого  RC генератора может выбираться установкой fuse-бит. У большинства МК по умолчанию - 1 МГц встроенный RC по умолчанию. Но, например, у Tiny2313 по другому!

Сразу хочу предупредить - с установкой fuse надо быть осторожным, помнить о том, что "галочка" или "1" - это состояние НЕЗАПРОГРАММИРОВАНО! Многие на этом обламывались :-) да и я сам. Помните о том, что неверная комбинация fuse бит может привести к неработоспособности МК!

Описания регистров.

SREG  $3F ($5F)

Слово состояния процессора. Биты этого РВВ отображают результаты выполнения команд процессора:

C - перенос ,  
Z-ноль,  
N - отрицательный результат,  
V - переполнение,  
H - перенос из младшей тетрады,  
S - знак,  
T - копируемый бит,  
I - общее разрешение прерываний.

Все биты, кроме I и T, изменяются в зависимости от результата выполнения процессором арифметических и логических операций. Так, если результат операции равен нулю, будет установлен в лог."1" бит Z. Все биты могут быть изменены и прочитаны программно, и все они определяют работу команд ветвления.

Обязательно должен сохраняться при входе в прерывание и восстанавливаться перед выходом из него! Делается это примерно так:

Timer_int:push R16
          in R16,SREG
          push R16
    ; тут собственно обработка прерывания
          pop R16
          out SREG,R16
          pop R16
          reti

SPL $3D ($5D), SPH  $3E ($5E)

Два регистра - SPL и SPH - образуют 10-ти битный указатель стека.

Вообще-то я почти уверен, что понятие "стек" читающего эти строки не пугает. Добавлю только, что стек у AVR растет вниз, указатель декрементируется ПОСЛЕ выполнения команды PUSH. То есть инициализировать указатель стека надо занесением туда адреса последней ячейки SRAM.

ldi R16, lo(RAMEND)
out SPL,R16
ldi R16, hi(RAMEND)
out SPH, R16

Константа RAMEND обычно определена в .inc файле соответствующего процессора. Надо еще отметить, что в некоторых МК, размер SRAM которых менее 256 байт, указатель стека не имеет старшего байта.

GIMSK $3B ($5B), GIFR  $3A ($5A)

Эти два регистра предназначены для управления внешними прерываниями. Внешнее прерывание программы вызывается фронтом, спадом или уровнем на выводе INTx МК в том случае, если установлен общий флаг разрешения прерывания I в SREG и соответствующий флаг INTx в регистре GIMSK.

Если ваша программа работает с прерываниями, то регистр GIFR вам, в общем-то, и не нужен. В нем устанавливается в "1" флаг INTFx в том случае, если прерывание запрещено, а ситуация возникновения прерывания имеется. Программа может опрашивать эти флаги и предпринимать какие-либо действия.

Следует только помнить, что флаги в регистре GIFR автоматически сбрасываются при обработке прерывания, если же прерывания запрещены - то сбросить их программно можно, записывая в соответствующий бит "1" (нелогично? но именно так и есть)

Если вы знаете, что такое прерывания - далее можете не читать. А я попробую простым языком изложить суть прерываний. На мой взгляд, это очень важная тема, без понимания механизма прерываний построить эффективную realtime программу для МК просто невозможно.

Допустим, нужно создать на МК устройство, которое должно выполнять какое-нибудь достаточно сложное вычисление (занимающее, например, 0,1 секунды) и в то же время переключать один из своих pin-ов с частотой 1 кГц. Как это сделать?

Ну, время считать будет таймер - это естественно. Настроили таймер так, чтобы он через 1 мс выставлял  флажок переполнения. А дальше? Вставлять в программу через 10 команд проверку этого флага? Это уже не программа будет, а сыр с дырками. Да к тому же 10 команд можно написать таких, что выполняться они будут и в течение секунды. Как быть?

А вот тут-то и надо использовать прерывание. Таймер у нас настроен на переполнение через 1 мс, так разрешим прерывание переполнения. Кроме этого. должен быть установлен флаг общего разрешения прерываний. Что же произойдет при переполнении таймера?

Закончив выполнение текущей команды, МК сохранит значение счетчика команд в стеке, после чего выполнение передастся на соответствующий вектор прерывания, а проще - конкретный адрес, закрепленный за прерыванием. См. таблицу векторов для МК 8535

| Таблица векторов построена так, чтобы по соответствующему адресу можно было поставить одну команду - RJMP обработчик. Следовательно, завершив (прервав!) выполнение текущей программы, МК передает управление на процедуру обработки прерывания. Требования к ней следующие: Процедура обработки прерывания должна заканчиваться командой RETI - возврат из прерывания. По этой команде МК восстановит из стека счетчик команд, сохраненный там после возникновения прерывания, то есть вернется к выполнению основной программы. В начале процедуры обработки прерывания нужно сохранить в стеке SREG и изменяемые регистры. Так, если в процедуре обработки мы изменяем R16, то она должна начинаться с команд: push R16 in R16, SREG push R16 и заканчиваться командами: pop R16 out SREG,R16 pop R16 RETI В этом случае основная программа просто ничего не заметит, и требуемое действие будет выполнено именно тогда, когда возник запрос, независимо от того что делала в это время основная программа. | Адрес вектора; Описание вектора прерывания. $000; Старт программы после сброса, включения питания или сброса по сторожевому таймеру. $001; Внешнее прерывание 0 (pin INT0). $002; Внешнее прерывание 1 (pin INT1). $003; Таймер 2 - сравнение. $004; Таймер 2 - переполнение. $005; Таймер 1 - захват. $006; Таймер 1 - сравнение A. $007; Таймер 1 - сравнение B. $008; Таймер 1 - переполнение. $009; Таймер 0 - переполнение. $00A; Прерывание SPI - цикл обмена завершен. $00B; Прерыванние USART - принят байт. $00C; Прерыванние USART - регистр данных пуст. $00D; Прерыванние USART - передача закончена. $00E; АЦП - преобразование завершено. $00F; EEPROM - готово. $010; Аналоговый компаратор. Таблица векторов для МК AT90s8535 |
| --- | --- |
| ВНИМАНИЕ! Несохранение чего-либо, что изменяется в процедуре обработки прерывания и используется в основной программе, приведет к неверной ее работе или вообще ее краху. Представьте себе ситуацию, когда в основной программе выполняется, допустим, вычитание числа 10 из регистра R3. R3 - это регистр "младший", эти регистры не работают с непосредственным операндом, то есть нельзя написать subi R3, 10 В этом случае нужно написать ldi R16, 10 sub R3, R16 Ничего тут не поделаешь - так уж устроен AVR. У него много тонкостей, на которых по неопытности можно понабивать шишек, смотри тут подробнее. Но мы отвлеклись. Представьте себе , что прерывание возникает между этими двумя командами (на то оно и прерывание, чтобы возникать когда угодно!) и в процедуре обработки прерывания мы изменим содержимое региcтра R16. Думаю, ясно, что результат работы программы после этого непредсказуем. В заключение надо упомянуть, что время обработки прерывания не должно быть больше, чем период его возникновения, иначе основная программа просто не будет выполняться |  |

TIMSK $39 ($59), TIFR  $38 ($58)

Эти два регистра предназначены для управления прерываниями от таймеров. У МК 8535 три таймера, таймер 0 может генерировать только прерывание по переполнению счетчика, таймер 2 - по переполнению счетчика и по совпадению с регистром сравнения, а таймер 1 - целых четыре: по переполнению, по сравнению(2) и по сигналу захвата. Подробнее - см. в описании таймеров.

Так вот в регистре TIMSK установкой соответствующего бита в "1" прерывание разрещается (не забывайте по общий флаг разрешения прерывания в SREG!). Если прерывание не разрешено, а событие возникновения этого прерывания произошло, то соответствующий бит (по расположению совпадает с TIMSK) будет установлен в регистре TIFR - регистре флагов прерываний таймеров. Программа МК может эти флаги анализировать, чтобы сбросить - надо записать туда "1".

MCUCR $35 ($55)

| MCUCR.6; SE; Разрешение SLEEP режима. MCUCR.5; SM1; Выбор SLEEP режима (11=Power Ssave, 10=Power Down, 00=Idle). Подробнее о SLEEP режимах см. ниже. MCUCR.4; SM0. MCUCR.3; ISC11; Выбор режима прерывания INT1 (00-низкий уровень, 10-спад, 11-фронт). MCUCR.2; ISC10. MCUCR.1; ISC01; То же - прерывания INT0. MCUCR.0; ISC00. | Внешнее прерывание вызывается при изменении состояния pin-ов INT1 (PORTD.3) и INT0 (PORTD.2). Спад - прерывание вызывается при переходе pin-а из состояния лог. "1" в "0", фронт - при переходе из "0" в "1". Низкий уровень - означает, что запрос на прерывание будет устанавливаться постоянно, пока соответствующий pin находится в лог. "0". Сказать честно - никогда таким режимом не пользовался, он нужен только для вывода МК из режима SLEEP power down - там прерывания по фронту и спаду не работают. В новых МК (Tiny, Mega) добавлен режим 01 - прерывание по любому изменению состояния pin-а, то есть и по фронту, и по спаду. Вот это режим точно полезен. |
| --- | --- |
| Режимы SLEEP В МК AT90s8535 предусмотрены три режима энергосбережения, или SLEEP-режима. В этот режим МК входит по специальной команде SLEEP, в том случае, когда этот режим разрешен в регистре MCUCR (см. выше). Idle - в этом режиме вся периферия продолжает функционировать, останавливается только сам процессор. В обычный режим МК выходит по любому прерыванию (естественно, они должны быть разрешены!) и по сбросу. Power Down - останавливается не только процессор, но и тактовый генератор. Вернуть МК в нормальный режим можно внешним сбросом, сбросом сторожевого таймера или внешним прерыванием по уровню. При этом надо иметь в виду, что на "раскачку" тактового генератора требуется время! Power Save - аналогично Power Down, дополнительно продолжает работать таймер 2 - если он сконфигурирован на работу в асинхронном режиме (работает не от системного тактового генератора, а от TOSC1), и МК в нормальный режим возвращают (кроме сброса) прерывания этого таймера. |  |

MCUSR  $34 ($54)

Регистр статуса MCUSR нужен для определения причины сброса процессора. В нем определены только два бита - PORF (MCUSR.0) и EXTRF (MCUSR.1). В зависимости от того, из-за чего произошел сброс (говоря иначе - пуск программы с 0 адреса) - биты MCUSR будут установлены следующим образом:

Установлен в "1" бит PORF - по сути, это и не сброс вовсе, а старт программы по включению питания. Но так как при включении питания программа стартует с вектора 0 - считается сбросом по включению питания.

Установлен в "1" бит EXTRF - сброс произошел из-за подачи низкого уровня на pin Reset

Есть еще одна возможная причина сброса - сторожевой таймер, если он включен. В этом случае биты PORF и EXTRF  не изменяются.

Следовательно, если в программе нужно определять режим сброса - то после анализа этих бит их просто нужно установить в "0". Тогда сброс по сторожевому таймеру можно будет определить по отсутствию "1" в вышеописанных битах

TCCR0 $33 ($53), TCNT0  $32 ($52)   >>Следующий

Таймер 0 - самый простой из таймеров, присутствует практически во всех МК AVR. В своем составе он имеет 8-ми разрядный счетчик TCNT0 и регистр управления TCCR0.

TCCR0 - определяет скорость и режим счета таймера. В него записывается число от 0 до 7 (3 разряда):

| 0 | Таймер остановлен (состояние по сбросу) |
| --- | --- |
| 1 | На вход таймера подается тактовая частота МК ( TCK ). Так, если МК работает с кварцем 8 МГц, то на вход таймера поступают импульсы с частотой 8 МГц (период 125 нс) |
| 2 | На вход таймера подается TCK / 8 |
| 3 | На вход таймера подается TCK / 64 |
| 4 | На вход таймера подается TCK / 256 |
| 5 | На вход таймера подается TCK / 1024 |
| 6 | На вход таймера подается сигнал с pin-а T0, таймер переключается по спаду сигнала (переход из лог. "1" в лог. "0"). |
| 7 | То же - по фронту. Частота внешнего сигнала должна быть меньше TCK! |

При переполнении (переход из состояния 0xFF в 0x00) счетчика таймера устанафливается флаг TOV0 в регистре TIFR, и если разрешено прерывание (установлен TOIE0 в TIMSK и I в SREG - будет выполнено прерывание по вектору 0x009. Никаких других "фишек" таймер 0 не имеет.

ТАЙМЕР1   >>Следующий

Таймер 1 - наиболее сложный таймер. Счетчик у него 16-ти разрядный,  доступ к нему со стороны процессора осуществляется через два регистра - TCNT1L и TCNT1H. Кроме него, таймер 1 содержит еще три 16-ти разрядных регистра - OCR1A, OCR1B и ICR1( Кстати, обратите внимание на порядок их чтения и записи!). Но не будем торопиться и начнем с регистров управления.

| Биты TCCR1A | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 7 | COM1A1 | Пары бит COM1A и COM1B определяют поведение пинов OC1A и OC1B соответственно при совпадении регистров TCNT и OCR1x: 00 - отключено 01 - переключение 10 - установка в "0" 11 - установка в "1" |
| 6 | COM1A0 |  |
| 5 | COM1B1 |  |
| 4 | COM1B0 |  |
| биты 2,3 не используются |  |  |
| 1 | PWM11 | Эта пара бит определяет режим работы ШИМ. 00 - ШИМ не используется, 01 - ШИМ 8 разрядов, 10 - ШИМ 9 разрядов, 11 - ШИМ 10 разрядов. |
| 0 | PWM10 |  |

| Биты TCCR1B | Название | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | ICNC1 |  |  |
| 6 | ICES1 |  |  |
| 5 | не используются, всегда читаются как 0 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 3 | CTC1 |  |  |
| 2,1,0 | CS12:CS11:CS10 | 0:0:0 | Таймер остановлен (состояние по сбросу) |
|  |  | 0:0:1 | На вход таймера подается тактовая частота МК ( TCK ). Так, если МК работает с кварцем 8 МГц, то на вход таймера поступают импульсы с частотой 8 МГц (период 125 нс) |
|  |  | 0:1:0 | На вход таймера подается TCK / 8 |
|  |  | 0:1:1 | На вход таймера подается TCK / 64 |
|  |  | 1:0:0 | На вход таймера подается TCK / 256 |
|  |  | 1:0:1 | На вход таймера подается TCK / 1024 |
|  |  | 1:1:0 | На вход таймера подается сигнал с pin-а T1, таймер переключается по спаду сигнала (переход из лог. "1" в лог. "0"). |
|  |  | 1:1:1 | То же - по фронту. Частота внешнего сигнала должна быть меньше TCK! |

# Регистры ввода – вывода

http://www.avr.nikolaew.org/IOWDT.htm

$21 ($41) WDTCR

Предназначение сторожевого таймера предельно простое - не допускать "зависания" программы. Будучи включенным, он через определенный интервал времени произведет сброс МК, если в течение этого интервала программа не перезапустит его.

Любая программа МК обязательно имеет какой-то бесконечный цикл. Приблизительно зная максимальную длительность этого цикла, делитель таймера устанавливается на заведомо большее время. При старте программы WDT запускается, а в бесконечном рабочем цикле - перезапускается. В случае же ошибки программы (например, зацикливание) перезапуска сторожевого таймера не будет, и через определенное время программа будет сброшена.

Зачем это надо? Ну, например, управляет МК двигателем. Запускает двигатель. И после этого где-то зависает -ведь не бывает программ без ошибок - а двигатель-то крутится. Доезжает до ограничения и или ломает его, либо сгорает сам... Это, конечно, грубый пример, но суть ясна.

При грамотном конструировании микроконтроллерного устройства при сбросе все воздействия должны быть нейтральными. Тогда при сбросе время неуправляемой работы того же двигателя будет определяться периодом WDT

Для того, чтобы включить сторожевой таймер, достаточно установить в 1 бит WDE -Watch Dog Enable.
 А вот выключить так просто не получится - и сделано это для защиты от тех же сбоев... Для выключения надо проделать следующие действия:

Записать одновременно в WDE и WDTOE значения "1"

В течение 4-х тактов процессора записать "0" в WDE.

Ну а для перезапуска сторожевого таймера в программе используется специальная команда WDR

Бит WDTCR; Название; Описание. 4; WDTOE; Разрешение выключения сторожевого таймера. 3; WDE; Разрешение сторожевого таймера. 2; WDP2; Эти три бита определяют коэффициент пересчета от 16к до 2048к. (1к=1024). В зависимости от напряжения питания - это определит время от 15(47) мс до 1,9 (6,0) секунд. В общем, если понадобится - смотрите даташит.... 1; WDP1. 0; WDP0.

EEARH $1F,  EEARL $1E,  EEDR $1D, EECR $1C

Энергонезависимая память (точнее, управление ею) представлена четырьмя региcтрами. EEARH и EEARL - это регистр адреса, EEDR - данных, EECR - регистр управления.  Энергонезависимая память (далее - EEPROM)  может записываться как программатором, так и программой микроконтроллера. Ресурс перезаписей ( по даташиту) не менее 100.000 раз, стирать перед записью (как память программ) не нужно. Время записи байта - не более 4 мс.

У рассматриваемого нами МК 8535 объем EEPROM 512 байт, У МК с меньшим объемом (256 байт и менее) регистр EEARH отсутствует. EEPROM очень удобна для хранения настроечных данных и любых запоминаемых параметров работы.

Чтение из энергонезависимой памяти предельно просто - нужный адрес занести в EEARH (старший байт) и EEARL (младший байт), установить в "1" бит EERE в регистре EECR и ждать, пока этот бит не обнулится аппаратно. После чего - в регистре EEDR находятся прочитанные данные.

Запись немного посложнее. Сначала адрес, куда мы хотим писать, заносится в EEARH и EEARL, так же, как и при чтении. Затем записываемое значение заносится в EEDR. После этого нужно записать "1" в бит EEMWE и после этого записать "1" в бит EEWE. Сделано так для защиты от каких-либо сбоев, чтобы запись в EEPROM происходила только при "осмысленном" обращении. Бит EEMWE сбрасывается аппаратно через несколько тактов МК, делая запись в EEPROM невозможной.

После всего вышеизложенного программе остается ждать, когда бит EEWE сбросится в "0". Правда, ждать придется достаточно долго, и если вас это не устраивает - можно разрешить прерывание, установив в "1"бит EERIE. В этом случае программа, выполнив все вышеописанные действия, идет дальше по своим делам (все, кроме работы с EEPROM!), а по окончанию записи произойдет соответствующее прерывание и сообщит программе - готово!

| Бит EECR | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 3 | EERIE | Бит разрешения прерывания по окончанию цикла записи |
| 2 | EEMWE | Бит - "предохранитель" записи |
| 1 | EEWE | Старт записи. Сработает только в случае, когда EEMWE=1 |
| 0 | EERE | Старт чтения |

Ну и в завершение - надо обязательно упомянуть одну "тонкость" при работе с EEPROM. В момент включения и выключения питания МК - а относительно скорости работы МК это процесс достаточно медленный - программа может выполняться совершенно непредсказуемо. И если в программе есть хотя бы один фрагмент записи в EEPROM - можете быть уверены, от обязательно выполнится, уничтожив хотя бы один байт EEPROM.

Выход из этой ситуации есть лишь один - использовать так называемый супервизор питания. Это такая микросхемка в трехногом корпусе, выпускаемая многими производителями. Две ноги - подключаются к напряжению питания, третья - на пин Reset  микроконтроллера. Работает она очень просто - при малом напряжении питания держит МК в режиме сброса. Для того, чтобы не мешала программатору - лучше ее выход подключить в выводу Reset   через резистор ~1 кОм

В более новых МК фирмы Atmel такое устройство уже встроено в сам МК и режимы работы его задаются fuse-битами. Это МК серий Tiny и Mega.

SPDR $0F($2F), SPSR $0E, SPCR $0D ($2D)

Интерфейс SPI - синхронный последовательный интерфейс - предназначен для организации обмена между двумя устройствами, причем одно из них является инициатором обмена (master ), второе - пассивное (slave ).

| Говоря простым языком, в каждом из устройств (master и slave ) имеются восьмиразрядные регистры сдвига, выход регистра master подключается ко входу регистра slave и наоборот. Кроме этого, master генерирует импульсы сдвига, по которым происходит сдвиг информации в обоих устройствах. За 8 тактовых импульсов регистры master и slave обмениваются содержимым друг с другом. |  |
| --- | --- |
| Регистр SPDR - это как раз и есть регистр сдвига. Если устройство сконфигурировано как master, то запись байта в регистр SPDR вызовет начало передачи - то есть тактовый генератор выдаст восемь тактов, за которые регистры сдвига master и slave устройств обменяются своим содержимым, после чего тактовые импульсы прекращаются, а в обоих устройствах устанавливаются флаги SPIF Теперь рассмотрим регистры статуса SPSR и управления SPCR |  |
| Бит SPCR; Название; Описание. 7; SPIE; Бит разрешения прерывания.Если он=1, то установка бита SPIF в единицу вызовет прерывание (естественно, если все прерывания не запрещены). 6; SPE; Общее разрешение SPI (включение). 5; DORD; Порядок передачи. DORD=1 - передается младшим битом вперед, DORD=0 - старшим.. 4; MSTR; Если MSTR=1 - SPI работает в режиме master. 3; CPOL; Если CPOL=1, то SCK в режиме ожидания находится в состоянии "1", то есть строб будет логическим "0". 2; CPHA; Это что-то относящееся к фазе строба. Толком не разбирался - все работало по умолчанию :-). 1; SPR1; Эти два бита определяют частоту SCK в режиме master. 00 - Tck / 4 01 - Tck / 16 10 - Tck / 64 11 - Tck / 128. 0; SPR0. Бит SPSR; Название; Описание. 7; SPIF; Флаг завершения обмена. Если SPIE установлен - вызовет прерывание. Сбрасывается при входе в прерывание, если работать без прерываний - то надо сначала прочесть SPSR, потом SPDR. 6; WCOL; Устанавливается, если произошла запись в SPDR во время обмена - то есть ошибочная ситуация.. |
| А вот про пин SS (slave select ) мы забыли. Если SPI сконфигурирован как slave, то пин SS разрешает tuj работу, если установлен в лог. "0" (что-то типа сигнала "выбор кристалла" у цифровых микросхем). Это позволяет одному master работать с несколькими slave . Если SPI сконфигурирован как master, то ситуация немного сложнее. В этом случае SS работает только если он определен как входной. Подав на него лог. "0", можно вызвать переключение SPI в режим slave - наверное, это для ситуации, когда slave устройство вдруг захотело что-то передать master-у. Сам я такое извращение никогда не использовал и обмен между двумя устройствами организовывал по другому. Мой отладочный модуль ( см. тут ) также использует SPI интерфейс, по двум причинам - во первых, к SPI подключен шлейф программатора - удобно при отладке, ничего переключать не надо. И во вторых - этот интерфейс все-таки не так часто используется (хотя это, наверное, весьма спорное утверждение). |  |

UDR $0C ($2C), USR $0B($2B), UCR $0A($2A), UBRR  $09($29)

USART, он же асинхронный последовательный интерфейс - на мой взгляд, самый удобный и простой способ стыковки МК и компьютера. Хотя производители уже и поговаривают о том, что RS232 устарел и пора про него забыть, думаю, еще десяток лет он продержится. Принцип его работы достаточно прост и давно известен - взять тот же телеграфный аппарат, если кто помнит :-)  Только там тактовым генератором был электродвигатель, а частота вращения настраивалась при помощи камертона. И вместо заумного "асинхронный последовательный..." применялся термин "старт-стопная передача".

Рассмотрим прием байта для общего развития. При отсутствии передачи линия находится в состоянии лог. "1" . Признаком начала передачи является так называемый старт-бит, который всегда "0". За ним следуют 8 бит данных, младшим битом вперед. Заканчивается посылка стоп-битом, который всегда "1". Для достоверного обмена требуется точное совпадение скоростей передачи и приема, погрешность допускается не более 2,5%. Отсюда вывод - если планируете использовать USART, то тактовый генератор МК должен работать с кварцем.

Приемник по первому спаду - начало старт-бита - синхронизируется, отсчитывает половину периода ( времени передачи одного бита) и проверяет уровень на входе. Если он не "0" - значит, помеха, все отменяется. Если "0" - далее отсчитывает по полному периоду, и вдвигает 0 или 1 в сдвиговый регистр. Когда все 8 бит приняты, отсчитывается еще один период и проверяется наличие на входе "1" - стоп-бита. Если стоп-бит не равен "1", фиксируется ошибка, иначе байт считается принятым.

Это, конечно, упрощенное описание, на самом деле все может быть гораздо сложнее. Количество информационных бит может быть различным, в конце (перед стоп-битом) может быть проверочный бит (четность, нечетность), количество стоп-бит также бывает разным... Но для начального ознакомления, думаю, хватит т этого.

Отметим, что описанные уровни сигнала относятся к МК! Для компьютерного RS232 лог."1"=-12в, лог."0"=+12в!, поэтому для стыковки МК и компьютера обязательно понадобится схема сопряжения уровней. Для этого существуют специально под эту задачу заточенные микросхемы MAX232, если таковой под рукой не оказалось - можно использовать схему на 590КН4

Теперь рассмотрим регистры, связанные с USART.

UDR - в это регистр пишется байт на передачу, из него же считывается принятый байт. Хотя имя (и адрес) одно, физически это разные регистры, поскольку USART полностью дуплексный - приемник и передатчик работают независимо друг от друга (но с одной скоростью).

USR - регистр состояния. Описание его бит см. в таблице:

| Бит USR | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 3 | OR | Устанавливается в "1", если принятый байт не прочитан, а уже принят следующий(OverRun) |
| 4 | FE | Устанавливается в "1", если принят 0 на месте стоп-бита (Framing Error) |
| 5 | UDRE | Устанавливается в "1", когда передаваемый байт записан в сдвиговый регистр. Если разрешено прерывание по пустому передатчику (установлен TDRIE в UCR), будет вызвано прерывание с вектором 13 ($00C) Сбрасывается при записи данных в UDR |
| 6 | TXC | Устанавливается в "1", когда передаваемый байт полностью "выдвинут" из UDR, включая стоп-бит. Если разрешено прерывание по пустому передатчику (установлен TXCIE в UCR), будет вызвано прерывание с вектором 14 ($00D) Сбрасывается при обработке прерывания или записью лог. "1" в этот бит |
| 7 | RXC | Устанавливается в "1" после приема байта. Если разрешено прерывание по приему (установлен RXCIE в UCR), будет вызвано прерывание по вектору 12 ($00B). Сбрасывается в "0" по чтению UDR |

UCR - регистр управления. Описание его бит см. в таблице:

| Бит UCR | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | TXB8 | Девятый бит на передачу(в режиме 9-ти битной передачи, то есть если CHR9 установлен в "1" |
| 1 | RXB8 | То же - принятое |
| 2 | CHR9 | Устанавливается в "1" для работы с 9-ти битными посылками (старт, 9 бит и стоп) |
| 3 | TXEN | Разрешение работы передатчика. |
| 4 | RXEN | То же - приемника. |
| 5 | UDRIE | Разрешение прерывания по ситуации "UDR свободен" (собственно передача еще идет, но уже можно писать следующий байт) |
| 6 | TXCIE | Разрешение прерывания по ситуации "Передача закончена" |
| 7 | RXCIE | Разрешение прерывания по приему байта |

И наконец последний регистр - UBRR - регистр задания скорости.  Записываемый туда байт определяет коэффициент деления тактовой частоты, требуемый коэффициент рассчитывается либо по формуле, либо (для стандартных кварцев) по таблице. В любом случае тут надо сунуть нос в даташит.

Кстати, для получения максимальной скорости передачи придется подбирать кварц "некруглой" частоты. Так, для 8535 это будут кварцы на  7.3728 или 3.6864 MHz

Ну и напоследок - думаю, что разобраться с работой USART вам поможет пример

$08 ($28) ACSR

Аналоговый компаратор сравнивает (на аппаратном уровне!) напряжения на входах AIN0 (PB.2) и AIN1 (PB.3). Если напряжение на AIN0 выше, чем на AIN1 - на выходе компаратора лог. "1" и наоборот. Настройка компаратора производится при помощи регистра  ACSR.

| Бит ACSR | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 7 | ACD | Запрет аналогового компаратора. В отличие от других устройств, компаратор по умолчанию включен, а установкой этого бита в "1" выключается. Почему так - непонятно. Если вы не используете компаратор - бит ACD лучше установить в "1", это уменьшит потребляемый ток (ненамного, но для режима спячки это важно). |
| 6 | - | - |
| 5 | ACO | Выход аналогового компаратора. То есть в зависимости от того, напряжение на каком входе выше, тут будет "0" или "1" |
| 4 | ACI | Флаг прерывания. Устанавливается в "1" при возникновении условия прерывания (см. ниже). Сбрасывается при обработке прерывания или записью "1" в этот бит. |
| 3 | ACIE | Бит разрешения прерывания. Если он установлен в "1" ( и бит I в SREG тоже ), то при установке ACI будет вызвано прерывание. |
| 2 | ACIC | Будучи установленным в "1", этот бит подключит выход компаратора ко входу захвата таймера 1. То есть в момент срабатывания компаратора текущее значение счетчика таймера будет "защелкнуто" в регистре ICP (см. описание таймера 1) |
| 1 | ACIS1 | Эти биты определяют условие, при котором устанавливается флаг прерывания: - 00 - при изменении состояния, - 10 - при переключении выхода компаратора из "1" в "0" (спад), - 11 - при переключении выхода компаратора из "0" в "1" (фронт), |

ADCL $04 ($24), ADCH  $05, ADCSR $06, ADMUX $07

Эти четыре регистра относятся к десятиразрядному АЦП (думаю, не надо расшифровывать, что это есть Аналого - Цифровой Преобразователь... впрочем, все равно расшифровалось) :-)

ADCL и ADCH - образуют 16-ти (реально - 10-ти) разрядный регистр, в котором вы получите собственно числовое значение напряжения на входе, определенном регистром ADMUX.  В регистре ADMUX ничего интересного, в общем-то, и нет - туда надо записать число от 0 до 7, которое и определит, с какого входа (пина) будет браться отсчет (PA0 - PA7).

Теперь надо упомянуть еще три вывода МК, имеющих отношение к АЦП. Это AGND,AVCC и  AREF

AGND и AVCC достаточно подключить к GND и VCC соответственно. С АREF немного сложнее. Напряжение на AREF - это напряжение, которое будет соответствовать максимальному отсчету (0x3FF или 1023.) и не должно превышать напряжения питания VCC.  Например, если вы подадите на AREF напряжение 3В, а на вход АЦП 1,5В - то значение отсчета АЦП будет 512

Теперь перейдем к более сложному - как это все работает. И тут лучше иметь перед глазами регистр статуса и управления ADCSR

| 7 | ADEN | Включение АЦП. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ADSC | Старт преобразования. Сюда записать "1" и ждать "1" на ADFR |  |  |
| 5 | ADFR | Вот с этим никогда не работал. По описанию, будучи установленным в "1", включит режим непрерывного преобразования - как только готово одно, сразу запускается следующее. |  |  |
| 4 | ADIF | Флаг "готов отсчет". Если ADIE=1 - вызовет прерывание |  |  |
| 3 | ADIE | Разрешение прерывания "готов отсчет". Если =0, прерывания нет |  |  |
| 2 | ADPS2 | ADPS2:1:0 | Tацп | Эти три бита определяют предделитель АЦП. Для нормальной работы АЦП требует тактовой частоты в пределах 50 - 200 кГц. Следовательно, необходимо подобрать такое значение, чтобы тактовая частота МК после делителя попадала в эти пределы. Время преобразования при этом будет от 70 - 280 мкс (в режиме одиночного отсчета) Иногда для повышения быстродействия АЦП надо уменьшать тактовую частоту МК! |
|  |  | 0:0:0 | T ck |  |
|  |  | 0:0:1 | T ck / 2 |  |
| 1 | ADPS1 |  |  |  |
|  |  | 0:1:0 | T ck / 4 |  |
|  |  | 0:1:1 | T ck / 8 |  |
|  |  | 1:0:0 | T ck / 16 |  |
| 0 | ADPS0 |  |  |  |
|  |  | 1:0:1 | T ck / 32 |  |
|  |  | 1:1:0 | T ck / 64 |  |
|  |  | 1:1:1 | T ck / 128 |  |

Ну вот, вроде и все. В заключение надо упомянуть, что расположение АЦП на одном кристалле с процессором далеко не лучшим образом действует на его (АЦП) точность. Поэтому для получения "чистых" отсчетов предусмотрен режим, когда преобразование ведется в режиме спячки процессора.

Для этого нужно всего лишь:

 - разрешить прерывание от АЦП (и предусмотреть его обработку!)
- разрешить МК входить в спячку, режим IDLE (периферия работает, процессор остановлен)
- произвести необходимую настройку АЦП (ADEN=1, мультиплексор на необходимый канал, ADFR=0)

и после этого перевести МК в спячку командой SLEEP - МК уснет, а АЦП включится. По окончании преобразования МК проснется по прерыванию АЦП. Вот и все.

Естественно, надо иметь в виду, что какое-либо другое прерывание, будучи разрешенным, также разбудит процессор и вся чистота эксперимента будет утрачена. Поэтому при подготовке к такому режиму другие прерывания лучше запретить (но не все вместе! если дадите команду CLI,  то не сработает и прерывание АЦП, и МК заснет до  сброса). В общем, это режим для продвинутых пользователей...

Система команд микроконтроллеров AVR

Перед тем, как приступить  к рассмотрению системы команд, давайте вспомним некоторые основные архитектурные особенности микроконтроллера.

Итак, микроконтроллер имеет  своем составе 32 регистра. Первая их половина (R0-R15) не может быть использована в операциях с непосредственным операндом. Во второй половине есть специфические регистровые пары, которые могут использоваться в операциях пересылки данных между регистрами и памятью и некоторых других действий (X,Y и Z). Заметим к тому же, что "возможности" этих регистровых пар различны!

Кроме регистров, микроконтроллер может иметь память данных (ОЗУ), обращение к которой производится при помощи регистровых пар (индексная адресация) или указанием 16-ти разрядного адреса. Микроконтроллер может только прочесть память данных в регистр или записать туда из регистра, никакие арифметические или логические операции с памятью данных невозможны.

Ну и последнее - периферия, или регистры ввода-вывода (I/O). Можно прочитать данные из I/O в регистр общего назначения и записать из регистра общего назначения в I/O. Кроме этого, у части регистров ввода-вывода, а точнее - у тех, чей адрес не превышает 0x1F, возможна установка отдельных бит в состояние 0 или 1.

Операнды команд будем обозначать следующим (стандартным) способом:

| Rd | регистр - приемник, место, куда сохраняется результат выполнения команды |
| --- | --- |
| Rs | регистр - источник в двухоперандных командах. Его значение после выполнения команды не изменяется. |
| I/O | регистр ввода-вывода, или периферия. Это порты, таймеры и т.д. |
| K | 8-ми разрядная константа в операциях со "старшими" регистрами общего назначения (R16-R31) |
| b | Номер бита в операциях с регистрами ввода-вывода |
| A | 16-ти разрядный адрес при работе с памятью данных |
| q | 6-ти разрядное смещение при работе с памятью данных |
| X | Регистровая пара X. Состоит их регистров XL (R26) и XH (R27) |
| Y | Регистровая пара Y. Состоит их регистров YL (R28) и YH (R29) |
| Z | Регистровая пара Z. Состоит их регистров ZL (R30) и ZH (R31) |

Итак, приступим. Для начала рассмотрим команды передачи данных.

| MOV Rd,Rs R->R R0->R1 ## T Rd=Rr 1МЦ | # Пересылка между РОН Эта команда копирует содержимое регистра Rs в регистр Rd. Содержимое Rs не изменяется, предыдущее содержимое Rd теряется. Пример: mov R3,R19 ; содержимое R19 копируется в R3 Работает со всеми регистрами. Биты признаков не изменяет. |
| --- | --- |
| LDI Rd,K #->R 24->R16 T Rd=k 1МЦ | Загрузка константы # в РОН. Загружает в регистр Rd 8-ми разрядную константу 0…255. Работает со старшими регистрами (R16-R31). Пример: ldi R16,1 ; загружает в R16 значение 1 Биты признаков не изменяет. Если необходимо загрузить константу в младший регистр, то это делается двумя командами: ldi R16,1 ; загружает в R16 значение 1 mov R4,R16; и копирует в R4 |
| LD Rd,X [X]->R2 - Rd=[X] 2МЦ | Косвенное чтение памяти данных по адресу из инд. Рег.Х и загрузка в РОН 0…31. Загружает в регистр Rd байт из памяти данных, адрес ячейки памяти в регистровой паре X. Содержимое регистровой пары X не изменяется. Например: ldi XL,0 ; загружает младший байт регистровой пары Х ldi XH,2 ; -//- старший байт регистровой пары Х ld R5,X ; байт из ОЗУ с адресом 0x200 загружается в R5 Биты признаков не изменяет. |
| LD Rd,X+ [X++]=R3 - Rd=[X], x=x+1 2МЦ | Косвенное чтение памяти данных по адресу из инд. Рег.Х и загрузка в РОН 0…31 с постинкрементом. Аналогично предыдущей команде, но содержимое регистровой пары X после выполнения пересылки данных увеличивается на 1. Например: ldi XL,0 ; загружает младший байт регистровой пары Х ldi XH,2 ; -//- старший байт регистровой пары Х ld R5,X+ ; байт из ОЗУ с адресом 0x200 загружается в R5 ld R6,X+ ; байт из ОЗУ с адресом 0x201 загружается в R6 Биты признаков не изменяет. |
| LD Rd,-X [--X]->R4 - Rd=[X], x=x-1 2МЦ | Косвенное чтение памяти данных по адресу из инд. Рег.Х и загрузка в РОН 0…31 с преддекрементом. Аналогично предыдущей команде, но содержимое регистровой пары X перед выполнением пересылки данных уменьшается на 1. Например: ldi XL,0 ; загружает младший байт регистровой пары Х ldi XH,2 ; -//- старший байт регистровой пары Х ld R5,-X ; байт из ОЗУ с адресом ox1FF загружается в R5 ld R6,-X ; байт из ОЗУ с адресом 0x1FE загружается в R6 Биты признаков не изменяет. |
| LD Rd,Y LD Rd,Y+ LD Rd,-Y LD Rd,Z LD Rd,Z+ LD Rd,-Z - 2МЦ | Эти команды работают абсолютно идентично трем ранее описанным, за исключением того, что индексным регистром является не X, а Y и Z. Наличие трех пар регистров дает возможность эффективной работы с блоками памяти, например: ldi XL,0x00 ;\первый блок памяти ldi XH,0x02 ; регистровая пара X указывает на адрес 0x200 ldi YL,0x80 ;\второй блок памяти ldi YH,0x01 ; регистровая пара Y указывает на адрес 0x180 ldi R16,10 ; счетчик на 10 LOOP: ld R5,X+ ; в R5 из первого блока, X указывает на следующий! st Y+,R5 ; из R5 во второй блок, Y также - на следующий dec R16 ; и так - 10 раз! brne LOOP В результате выполнения этого цикла 10 байт памяти, начиная с адреса 0x200 будут скопированы в область памяти с адресом 0x180 |
| LDD Rd,Y+q LDD Rd,Z+q [Y+2]->R8 - Rd=Y+q 2МЦ | Косвенное относительное чтение памяти данных. Регистровые пары Y и Z, кроме вышеописанных методов обращения к памяти данных, имеют еще один. В этом случае в регистр Rd (0…31) загружается байт из ячейки памяти, чей адрес вычисляется как содержимое регистровой пары плюс 6-ти разрядное смещение q (0…63). Содержимое регистровой пары не изменяется! Например: ldi YL,0 ; \ ldi YH,2 ; регистровая пара Y указывает на адрес 0x200 ldd R5,Y+5 ; байт из ОЗУ с адресом 0x205 загружается в R5 ldd R6,Y+10 ; байт из ОЗУ с адресом 0x210 загружается в R6 Такой режим адресации невозможен для регистровой пары X. |
| ST Z,Rd R22->[Z] T 2МЦ STD Z+q,Rd R23->[Z+3] - 2МЦ | Косвенная запись в память данных. Мы рассмотрели команды LD и LDD, которые обеспечивают пересылку данных из памяти данных в регистр общего назначения. Естественно, что для каждой команды LD и LDD имеется "обратная" ей команда - записи в память данных из регистра. Эти команды имеют мнемоники соответственно Например: ldd R5,Y+5 ; байт из ОЗУ с адресом 0x205 загружается в R5 std Y+6,R5 ; байт из R5 записывается в ОЗУ с адресом 0x206 Думаю, что совершенно нет необходимости расписывать каждую из них в отдельности... |
| LDS Rd,A [$60]->R14 - Rd=[A] STS A,Rs R26->[$200] - 2МЦ | Непосредственная загрузка в РОН (0…31) из памяти данных. Команда LDS загрузит в регистр Rd содержимое ячейки памяти данных с адресом A, где A (0…65535) - шестнадцатиразрядная константа. В этом случае нет необходимости предварительно загружать регистровую пару, но сама команда займет два слова программной памяти, а не одно, как предыдущие. Например: lds R5,0x240 ; байт из ОЗУ с адресом 0x240 загружается в R5 sts 0x060,R5 ; байт R5 в ОЗУ с адресом 0x060 Парой для команды LDS является команда STS Непосредственная загрузка содержимого из РОН в память данных. |
| LPM LPM [Z] T R0={Z} 3 МЦ ## LPM Rd,Z LPM [Z]->R R=0…31 - 3 МЦ | Загрузка данных из памяти программ. К командам пересылки данных надо отнести и очень специфичную команду LPM, которая пересылает в R0 байт памяти программ, на который указывает региcтровая пара Z. Напомню, что память программ и память данных между собой никак не пересекаются. Данная команда используется в основном для чтения таблиц констант, располагаемых в памяти программ. Например: TABLE: db 4,6,8,2,3,5,0 ;...... ldi ZL,low(TABLE*2) ldi ZH,hi(TABLE*2) LPM ; в R0 будет занесено число 4 Содержимое регистровой пары Z не изменяется, биты признаков - тоже. Вообще, ни одна команда пересылки данных не изменяет признаков. Важно! Поскольку для команды LPM адресация побайтная, а память программ адресуется словами (слово = 2 байта), то необходимо при загрузке адреса таблицы адрес умножить на 2! |
| IN Rd, I/O P->Rd P$19->WH T 1 МЦ | Копирование из I/O (0…63) регистра в РОН (0…31). например: in R18,PINA ; прочитать состояние входных линий порта A в R18 in R1,TCCR0 ; прочитать в R1 счетчик таймера 0 Работает со всеми регистрами, биты признаков не изменяет. |
| OUT I/O, Rs Rs->P XL->PortB T 1МЦ | Копирование из РОН (0…31) в регистр I/O (0…63) clr r16 ;Очистить регистр R16 ser r17 ; Установить регистр R17 out$18,r16 ; записать нули в порт И nop ;ждать один машинный цикл out $18,r17 ;записать единицы в порт B |
| PUSH Rs R1-> STACK=R1 SP=SP-1 ## POP Rd ->R1 R1=STACK SP=SP+1 | Запись / Извлечение содержимого РОН (0…31) в / из стек. Эти команды предназначены для работы со стеком. Команда PUSH поместит Rs в стек, после выполнения команды указатель стека уменьшается на единицу. Команда POP извлечет байт из стека и поместит его в Rd. Соответственно, указатель стека увеличится на единицу. Указатель стека должен быть установлен (как правило - на последний байт ОЗУ) при старте программы! 2МЦ. Tyni не поддерживает |

Теперь рассмотрим арифметические и логические команды. Но перед этим освежим в памяти регистр состояния SREG - поскольку все команды будут изменять какие-либо биты в SREG.

Регистр SREG находится в области регистров ввода-вывода, по адресу 0x3F (0x5F). Чтение и запись производится командами IN / OUT, кроме того, есть специальные команды установки и очистки конкретного бита в SREG.  Ну и, естественно, команды условного перехода (ветвления) выполняются в зависимости от соcтояния битов SREG, но о ветвлениях - в следующем подразделе...

Итак, в SREG имеются следующие биты:

| I | SREG.7 | Бит разрешения прерывания. Если он = 0, то все прерывания в МК запрещены. Если он =1, то разрешением прерываний будут управлять соответствующие биты периферии. |
| --- | --- | --- |
| T | SREG.6 | Битовый аккумулятор. С этим битом работают команды BST и BLD |
| H | SREG.5 | Флаг переноса из младшей тетрады |
| S | SREG.4 | Sign - ислючающее ИЛИ битов N и V |
| V | SREG.3 | oVerflow - переполнение |
| N | SREG.2 | Negative - Результат операции < 0 |
| Z | SREG.1 | Zero - Результат операции равен нулю |
| C | SREG.0 | Carry - Флаг переноса |

| ADD Rd,Rs R0+R1 T Rd=Rd+Rs | Сложение РОН (0…31) Rd и Rs, результат помещается в Rd. Изменяемые признаки: H V N Z C 1 МЦ |
| --- | --- |
| ADC Rd,Rs R0+R5+ T Rd=Rd+Rs +C | Сложение РОН (0…31) Rd и Rs, с учётом переноса С. То же, что и ADD, но еще прибавляется C-разряд. Используется при работе с числами разрядностью более байта: add R18,R20 ; сложили мл байты - может быть перенос! adc R19,R21 ; сложили старшие с учетом этого переноса Изменяемые признаки: H V N Z C 1 МЦ |
| ADIW Rdl,q Z+63 - 2МЦ | Сложение регистровой пары с константой (q - от 0 до 63). Работает с четырьмя старшими парами регистров, то есть Z,Y,X и R25:R24 и используется в основном для операций с указателями. adwi r30,63 ;Прибавить 63 к указателю Z(r31:r30) Изменяемые признаки: V N Z C |
| SUB Rd,Rs R4-R5 T 1 МЦ | Вычитание Rs из Rd (0…31), результат помещается в Rd. R4=R4-R5 Изменяемые признаки: H V N Z C |
| SUBI Rd,K Rd-# XL-2 T 1 МЦ | Вычитание из РОН (16…31) константы K (0…255). Изменяемые признаки: H V N Z C. Работает со старшими регистрами |
| SUBI Rd,256-K R+# R16+10 T 1МЦ | Прибавление к РОН (16…31) константы K (0…255). Отметим, что команды сложения с константой в системе команд почему-то нет! Что, конечно, очень неудобно. Если нужно прибавить к регистру, например, число 10 - следует написать subi R16, -10 Но тут надо помнить, что признаки будут установлены "неправильно"! |
| SBC Rd,Rs R5-R6- T Rd=Rd-Rs-C | Вычитание Rs из Rd (0…31) с учетом переноса (заёма). Результат в Rd. Изменяемые признаки: H V N Z C 1МЦ |
| SBCI Rd,K ZL-$70- T Rd=Rd-K-C | Вычитание константы K (0…255) из Rd (16…31) с учетом переноса. Результат в Rd. Изменяемые признаки: H V N Z C 1МЦ |
| SBIW Rdl,q X-$2E - | Вычитание из регистровой пары WXYZ{24,26,28,30} константы (0…63). См. описание ADIW |
| AND Rd,Rs R17 & R18 T Rd=RdANDRs 1МЦ | Побитное Логическое "И" двух РОН (0…31) Rd и Rs, результат помещается в Rd. Изменяемые признаки: V N Z Суть логического "И" - в Rd будут установлены в состояние лог. 1 те биты, которые были равны 1 и в Rd и в Rs, остальные сбрасываются в 0 |
| ANDI Rd,K R17 & #b00111101 T Rd=RdANDK | Побитное Логическое "И" РОН (16…31) и константы (0…255) То же, только вместо Rs - константа K. 1МЦ |
| OR Rd,Rs R9 ! R10 T Rd=Rd v Rs 1МЦ | Логическое "ИЛИ" двух РОН (0…31), Rd и Rs, результат помещается в Rd. Изменяемые признаки: V N Z Суть логического "ИЛИ" - в Rd будут установлены в состояние лог. 1 те биты, которые были равны 1 или в Rd, или в Rs, остальные сбрасываются в 0. |
| ORI Rd,K R18 ! #o147 T 1МЦ Rd=Rd+K | Логическое "ИЛИ" РОН (16…31) Rd и константы K (0…255). – устанавливает отдельные разряды Rd путем выполнения операции «ЛогИЛИ» между Rd и маской, задаваемой константой К Ori r17,$0F ;Установить старший полубайт регистра r17 Ori r18,1 ; Установить 0й разряд регистра R18 Аналог - SBR Rd,K |
| EOR Rd,Rs R11^R12 T 1МЦ | Исключающее "ИЛИ" РОН (0…31) Rd и Rs, результат помещается в Rd. Изменяемые признаки: V N Z eor r7,r7 ;очистка регистра r7 eor r11,r12 ; побитовое Логическое ИЛИ между r11 и r12 Суть исключающего "ИЛИ" - в Rd будут установлены в состояние лог. 1 те биты, которые были не равны в Rd, и в Rs, Следует заметить, что нет команды "исключающее ИЛИ" с константой! |
| COM Rd -r8- T 1МЦ | Вычисление обратного кода (побитная инверсия) РОН (0…31). Изменит все биты Rd на противоположные. Внимание! На самом деле эта команда выполняется как 0xFF-Rd ! Результат - то один, но в результате выполнения команды будет установлен C-разряд! Изменяемые признаки: V N Z С |
| NEG Rd -r8 T | Вычисление дополнительного кода (арефметическая инверсия) РОН (0…31). Изменение знака Rd. Вычисляется как 0x00 - Rd Изменяемые признаки: H V N Z С 1МЦ |
| SBR Rd,K Т Rd=RdvK | Установка разрядов РОН (16…31). - это та же операция "логическое ИЛИ". см. описание ORI Rd,K – устанавливает отдельные разряды Rd путем выполнения операции «ЛогИЛИ» между Rd и маской, задаваемой константой К (0…256). Изменяемые признаки: S N Z sbr r16,3 ; установить разряды 0 и 1 регистра R16 sbr r18,$F0 ; Установить 4 старших разряда регистра R18 |
| CBR Rd,K R &I # R17 $I #00010011 T Rd=RdAND ($FF-K) | Сброс разрядов РОН (16…31), в соответствии с маской задаваемой инверсией константы К (0…255) cbr r16, $F0 ; обнулить старший полубайт регистра R16 cbr r18, 1 ; сбросить 4й разряд в регистре R18 Аналог - ANDI Rd,Not(K) Изменяемые признаки: S N Z 1МЦ |
| INC Rd R3++ Rd=Rd+1 DEC Rd RegCount-- Rd=Rd-1 T 1МЦ | Инкремент РОН (0…31). Изменяемые признаки: SVNZ Фл. V устанавливается в «1» только если до выполнения операции в регистре находилось значение $7F Декремент РОН (0…31). Фл. V устанавливается в «1» только если до выполнения операции в регистре находилось значение $80 Обе команды не влияют на флаг переноса С. Хороши для счётчика числа итераций цикла при выполнении вычислений над многоразрядными числами, при работе с беззнаковыми числами для выполнения перехода в соответствии с результатом выполнения команды, могут использоваться только команды условного перехода BREQ и BRNE. |
| TST Rs R10? T 1МЦ | Проверка РОН (0…31) на «0» или отрицательное значение. Установка признаков по содержимому Rs. На самом деле вычисляется как «логическое И» регистра с самим собой. AND Rs, Rs. Изменяемые признаки: S N Z V, V=0 |
| CLR Rd ^R5 T 1МЦ | Очистка РОН (0…31). (занесение в Rd нуля). Выполняется как EOR Rd,Rd , поэтому изменяет признаки: S=N=V=0, Z =1 |
| SER Rd T Rd=$FF 1 МЦ | Установка РОН (16…31) в «1». Занесение константы 0xFF в Rd. Именно так и выполняется - LDI Rd, 0xFF Соответственно признаков не меняет, смысла в этой мнемонике также не наблюдается. |

| JMP K JMP # JMP LableName - 3МЦ | Абсолютный безусловный переход, для передачи управления в пределах 2k слов вперед и назад относительно текущего счетчика команд. K (-2047…+4M) - 12-ти разрядная константа, вычисляется компилятором, вам в программе достаточно написать rjmp LabelName Для кристаллов с ПЗУ программ не более 8 кБ перекрывает весь диапазон адресов |
| --- | --- |
| ## IJMP JMP [Z] - 2МЦ | Безусловный косвенный переход. Управление передастся на адрес, который находится в регистровой паре Z. Основное предназначение - вычисляемый переход. В Program Counter загружается содержимое Z. |
| RCALL K # LableName T 3МЦ | Относительный вызов подпрограммы. Выполняет переход к подпрограмме, адрес которой – результат сложения содержимого счётчика команд с константой К (-2047…+2047). Передача управления работает точно так же, как у команды RJMP, но в стеке сохраняется адрес следующей за RCALL команды (см. описание RET). STACK=PC+1; PC=PC+K+1; SP=SP-2. Подпрограммы применяются для уменьшения размеров программы и улучшения ее "читабельности", в них выносятся часто используемые фрагменты вычислений. Так, в примере простейшей мигалки это подпрограмма задержки Delay05S |
| ICALL Call [Z] - | Косвенный вызов подпрограммы. Аналогично RCALL, но управление передается на адрес, указываемый регистровой парой Z .STAC K=PC+1; PC=Z; SP=SP-2. 3МЦ |
| RET RET T | Возврат из подпрограммы. Адрес, куда передается управление, извлекается из стека. SP=SP+2; PC=STACK 4МЦ |
| RETI RETI T 4МЦ | Возврат из подпрограммы обработки прерывания. Адрес, куда передается управление, извлекается из стека, и устанавливается бит разрешения прерываний в SREG. Важно: Контекст программы (регистр SREG ) не сохраняется при вызове программы обработки прерывания и, соответственно, не восстанавливается, при выходе из неё. Отсюда следует, что сохранять и восстанавливать SREG нужно самостоятельно. Вопрос – когда? SP=SP=2 PC=STACK |
| CPSE Rd.Rs r1 = r 2 T МЦ:1/2/3 | Пропуск команды при равенстве двух РОН (0…31). Сравнивает Rd и Rs, и пропускает следующую команду, если они равны. При этом флаги признаков в SREG не меняются! МЦ: 1 если Rd не равен Rs. 2 если Rd = Rs и размер пропускаемой команды – 1 слово. 3 если Rd = Rs и размер пропускаемой команды – 2 слова. |
| Далее следуют три команды сравнения, которые сами по себе никаких ветвлений не вызывают, но устанавливают признаки в SREG - которые потом используются для ветвлений, наверное, именно поэтому во всех описаниях команды сравнения относятся к группе команд передачи управления. |  |
| CP Rd,Rs R2 = R5 T 1МЦ | Сравнение двух РОН (0…31). По сути, это та же команда вычитания, только результат вычисления нигде не сохраняется. Используется совместно с одной из команд условного перехода. Изменяются признаки: H S V N Z C |
| CPC Rd,Rs R6 = R5 = T Rd=Rd-Rs-C 1МЦ | Сравнение двух РОН (0…31) с учётом переноса. То же - но вычитается еще и бит переноса C. Используется для реализации сравнения многобайтных чисел, например, для сравнения двухбайтных чисел, размещенных в регистрах R23:R22 и R21:R20 необходимо выполнить следующее: cp R22,R20 ;младшие байты cpc R23,R21 ;и старшие Изменяются признаки: H S V N Z C |
| CPI Rd,K R3=47 T 1МЦ | Сравнение РОН (0…31) и константы K (0…255). Используется совместно с одной из команд условного перехода. Изменяются признаки: H S V N Z C |
| SBRC Rd,b R.# = 0 R10.1 = 0 T SBRS Rd,b R.# = 1 R12.4 = 1 T МЦ:1/2/3 | SBRC Rd,b Пропустить команду если бит (0…7) в РОН (0…31) сброшен. SBRS Rd,b Пропустить команду если бит (0..7) в РОН (0..31) установлен. Проверка бита b (b=0..7) в регистре Rd и пропуск следующей команды, если он очищен (SBRC) или установлен (SBRS). Биты признаков не изменяются. Поскольку обычно требуется "обойти" более чем одну команду, то делается так: sbrs R17,3 ;перепрыгиваем команду RJMP rjmp OBHOD ; тут выполняется то, что ; должно быть выполнено ; при единичном значении R17.3! OBHOD: |
| SBIC IO,b P.# = 0 PinC.6 = 0 T SBIS IO,b P.# = 1 PinC.6 = 1 T МЦ: 1/2/3 | SBIC IO,b Пропустить команду если бит (0…7) в РВВ (0…31) сброшен. Если I/O(A).b=0, то PC=PC+2(3), иначе PC=PC+1 SBIS IO,b Пропустить команду если бит (0..7) в РВВ (0..31) установлен. Если I/O(A).b=1, то PC=PC+2(3), иначе PC=PC+1 То же, что и SBRC - только проверяются биты не регистров, а портов ввода-вывода. Напомню, что побитовое обращение к портам ввода-вывода возможно только для портов с адресами до 0x20 то есть 0…31! |
| BRBS BRBC Т МЦ:1/2 | BRBS Переход на K (-64..+63) если бит s (0..7) в SREG установлен. Если SREG.s=1, то PC=PC+K+1, иначе PC=PC+1 BRBС Переход на K (-64..+63) если бит s (0..7) в SREG сброшен. Если SREG.s=0, то PC=PC+K+1, иначе PC=PC+1 Величина смещения K , представляется числом в дополнительном коде. МЦ: 1 если SREG.s=1 2 если SREG.s=0 По сути, это общее обозначение всех последующих мнемоник, но я не думаю, что найдется человек, пишущий brbs 0, Label ; перейти, если бит 0 SREG равен 1 если можно написать brcs Label ; перейти, если C-разряд установлен (BRanch if Carry Set) Хотя это абсолютно одно и то же! Но во втором случае гораздо читабельнее. |
| Далее идут команды - ветвления, то есть передача управления по условию. Флаги условий - в регистре состояния SREG. Передача управления возможна на 64 слова назад или 63 слова вперед относительно текущего счетчика команд. Эти команды, как правило, следуют за командами: CP Rd,Rs Сравнение двух РОН (0…31)/ R3 = R5 Т 1 МЦ CPI Rd,K Сравнение РОН (0…31) с константой K(0…255)/ R7 = 47 T 1МЦ SUB Rd,Rs Вычитание двух РОН (0…31)/ R3-R5 T 1МЦ SUBI Rd,K Вычитание из РОН (0…31) константы К (0…255)/ R10 – 3 T 1МЦ Если необходим переход на большее расстояние, используют пару команд с противоположным условием: brne OBHOD rjmp LABEL ; переход по "равно" OBHOD: |  |
| BREQ = BRNE -= | Переход если флаг нуля Z=1 (нулевой результат) Если Rd=Rs (Z=1) то PC=PC+K+1, иначе PC=PC+1 |
|  | Переход если флаг нуля Z =0 (НЕнулевой результат) |
| BRCS C = 1 BRCC C = 0 | Переход если флаг переноса C=1 (перенос) |
|  | Переход если флаг переноса C =0 (отсутствие переноса) |
| BRGE >= BRLT< | Переход по «больше или равно» для знаковых данных, если флаг знака S=0 NИсклИЛИ(XOR)V=0 |
|  | Переход по «меньше» для знаковых данных, если флаг знака S=1 NИсклИЛИ(XOR)V = 1 |
| BRSH BRLO | То же самое что BRCC/BRCS |
| BRMI BRPL | Переход при N=1 (отрицательный результат) |
|  | Переход при N=0 (положительный результат. 0 - тоже положительный!) |
| BRHS BRHC | Переход при H=1 (перенос из младшей тетрады) |
|  | Переход при H=0 |
| BRTS BRTC | Переход при T=1 |
|  | Переход при T=0 |
| BRVS BRVC | Переход при V=1 (переполнение) |
|  | Переход при V=0 |
| BRIE BRID | Переход при I=1 (прерывания разрешены) |
|  | Переход при I=0 (прерывания запрещены) |

Ну и осталось совсем немного - команды сдвигов, установок разрядов портов и регистра состояния и парочка специальных команд. Итак - последний рывок!

| LSL Rd | Логический сдвиг содержимого регистра влево. Старший бит выдвигается в C разряд SREG, на его место становится 6-й бит, на место 6-го - 5-й и так далее. В самый младший - задвигается 0 До выполнения:; C.; B7; B6; B5; B4; B3; B2; B1; B0.. После выполнения:; B7.; B6; B5; B4; B3; B2; B1; B0; 0.. Изменяет признаки:Z,C,N,V,H Ну а вообще-то это команда ADD Rd,Rd :-) |
| --- | --- |
| LSR Rd | То же самое но в другую сторону. В общем, смотрите на рисунок лучше... До выполнения:; B7; B6; B5; B4; B3; B2; B1; B0.; C.. После:; 0; B7; B6; B5; B4; B3; B2; B1.; B0.. Изменяет признаки:Z,C,N,V |
| ROL Rd | Циклический сдвиг содержимого регистра влево. Отличается от LSL тем, что в нулевой бит задвигается C-разряд: До выполнения:; C.; B7; B6; B5; B4; B3; B2; B1; B0.. После выполнения:; B7.; B6; B5; B4; B3; B2; B1; B0; C.. Изменяет признаки:Z,C,N,V,H Ну а вообще-то это команда ADC Rd,Rd |
| ROR Rd | То же самое но в другую сторону. До выполнения:; B7; B6; B5; B4; B3; B2; B1; B0.; C.. После:; C; B7; B6; B5; B4; B3; B2; B1.; B0.. Изменяет признаки:Z,C,N,V |
| ASR Rd | Арифметический сдвиг вправо - иными словами, целочисленное деление на 2. Старший бит повторяет сам себя - поскольку это знак. До выполнения:; B7; B6; B5; B4; B3; B2; B1; B0.; C.. После:; B7; B7; B6; B5; B4; B3; B2; B1.; B0.. Изменяет признаки:Z,C,N,V |
| SWAP Rd | Обмен тетрад - смотрите на рисунок. До выполнения:; B7; B6; B5; B4; B3; B2; B1; B0.. После:; B3; B2; B1; B0; B7; B6; B5; B4.. Признаки не изменяются |
| SBI IO,b | Установить в "1" бит с номером b(b=0..7) в регистре ввода-вывода IO. Признаки не изменяются. |
| CBI IO,b | То же самое - только установить в "0" |
| BST Rs,b | Скопирует бит b регистра Rs в бит T SREG (регистр состояния ) |
| BLD Rd,b | Бит T SREG занесет в бит b регистра Rd. Эти две команды позволяют переставлять биты как угодно, жаль только, что нет команды инверсии T-бита |
| Далее следуют 16 команд установки или сброса битов признаков SREG. Я не буду всех их описывать, тут все ясно из мнемоники - SEC - Set C - установить признак C в единицу, CLC - Clear C - в ноль. Но для порядка все-таки их перечислим. И опять посожалеем, что нет команд их инверсии... |  |
| SEC; CLC; SEN; CLN; SEZ; CLZ; SEI; CLI. SES; CLS; SEV; CLV; SET; CLT; SEH; CLH. |
| Вот мы и подошли к концу. Осталось описать три специфические команды... |  |
| NOP | Пустая операция. Не делает ничего, кроме того, что занимает один такт процессора. Имеет код операции 0x000, что дает возможность "забить" ею любую другую команду без стирания всей программы (подробнее об этом чуть позже) |
| SLEEP | Перевод процессора в режим пониженного энергопотребления. См. описание режимов |
| WDR | Сброс сторожевого таймера. См. описание |

На чем набиваются шишки, или тонкости МК AVR (-: написано в основном на собственном опыте :-) - Используйте символические имена! - Отключите аналоговый компаратор - Работа с флагами - Коварная команда com - Настройка тактового генератора Tiny15 (new!) - Ошибочный прием USART (new!)

Если пишете программу на ассемблере, используйте символические имена из .def файлов, а не константы! При переносе программ на другой МК требуемые биты в регистрах ввода-вывода могут оказаться в другом месте! Пример из собственного опыта. Разрешил прерывание по переполнению таймера 0 (для МК 8535) следующим образом: ldi R16,1 out TIMSK,R16 и потом долго не мог понять, почему эта программа не работает после переноса на МК 8515. У которого бит разрешения прерывания таймера 0 не TIMSK.0, как у 8535, а TIMSK.1 написал бы вот так: ldi R16, 1<<TOIE0 и сэкономил бы тот час, который искал - почему не работает отлаженная давным-давно процедура обработки прерывания. Кстати, то же самое относится и к векторам прерываний! Если устройство должно потреблять минимум энергии и оно по алгоритму работы может находиться в режиме power down, то, во первых, перед входом в этот режим отключите ненужную периферию (например, АЦП - оставленный включенным, он потребляет не менее 2 мкА). Аналоговый компаратор почему-то по умолчанию, то есть по сбросу - включен! Следовательно, его надо тоже выключить. При работе с флагами надо помнить о следующих тонкостях: Во первых, проверка флага в команде ветвления имеет вид sbrc регистр,Nфлага где Nфлага - это число от 0 до 7, порядковый номер бита в регистре. А установка и сброс флагов производятся командой с мнемоникой sbr регистр,маска где маска - это... проще напишем так - для бита 0 это 0x01, для бита 1 это 0x02, для бита 2 это 0x04 и так далее. Это затрудняет написание читабельной программы - если дать флагу имя, то в при проверке все получается красиво, а при установке - надо будет написать sbr регистр,1<<Nфлага что, на мой взгляд, некрасиво и путано. К тому же - важно! - надо иметь в виду, что команда sbr это просто команда or ! То есть - она модифицирует флаги состояния МК, что по мнемонике вовсе не очевидно. Правда, дает возможность установить сразу несколько флагов. Вообще в AVR множество команд (точнее-мнемоник) написаны, на мой взгляд, только для того, чтобы гордо заявить в даташите - 118 команд! :-) на самом деле их минимум на треть меньше. Не верите? Проверьте! напишите, например, ser R16 ldi R16,$FF clr R1 eor R1,R1 bset 0 sec откомпилируйте и сравните коды этих команд. Команда COM Rd процессора не просто "переворачивает" биты - она вычисляет их как Rd=($FF-Rd). Результат тот же, но при этом устанавливается бит переноса C! Что из мнемоники команды вовсе неочевидно. У МК Tiny15, который работает со встроенным RC генератором, калибровочный байт при включении не заносится в регистр OSCCAL! Хотя, казалось бы по логике... В результате, если это не сделать самому, МК будет работать на изрядно заниженной частоте. Вообще-то это очень неудобно. Калибровочный байт можно прочесть только программатором (кстати, в первых версиях даташита команда чтения калибровочного байта для SPI режима не указана!), после чего вставить в программу. Следовательно, программа будет меняться для каждого конкретного экземпляра МК! Можно, конечно, копировать калибровочный байт в EEPROM... Но все равно, на мой взгляд - криво. Вот недавно еще на одной тонкости обломался... Это относиться к "стандартному" AVR, как обстоит дело у более новых - mega и tiny - пока что не успел посмотреть. Оказывается, если USART принял байт с ошибкой стоп-бита, то флаг приема RXC он тоже выставит, вместе с флагом ошибки FE ! То есть, если вы работаете с каналом, на котором реальны помехи, то проверять FE обязательно! Да, если флаг FE установлен (то есть байт по сути не принят, а принято черт знает что) то регистр UDR прочесть все-таки надо. Просто прочесть. Иначе флаг RXC не сбросится

Экономим ресурс ПЗУ

Итак, программа для микроконтроллера написана, оттранслирована, проверена на эмуляторе и записана в МК. Включаем девайс - не работает, или работает не так как надо. Еще раз смотрим на программу - ой, ашипка. Это вполне нормальное явление.

Исправляем, транслируем, стираем старую и прошиваем новую. Вроде проблем -то нет, но тут надо помнить о том, что вышеописанный процесс исправления ошибок (и внесения новых) будет повторяться неоднократно, а количество гарантированных циклов перезаписи flash-ПЗУ обычно не более 1000.

Тут, конечно, кто-то скажет - ну и не беда, сгорит - куплю новый, 5$ - не деньги. Возможно, оно и так... А все-таки жалко. Это во первых. А во вторых - что делать, если вы отлаживаете устройство на Mega128? Корпус TQFP, припаянный на плату, без специального оборудования и не снимешь.

| Рис.1 | Рис.2 |
| --- | --- |

Существует достаточно простой способ, позволяющий увеличить ресурс ПЗУ как минимум на порядок. Зачастую размер программы значительно меньше общего объема ПЗУ. Казалось бы - надо просто разместить программу в другом месте ПЗУ - например, за концом первой и так далее. Но всю малину портят вектора прерываний, которые должны находиться в фиксированных адресах.

А я прерывания не использую! -Но ведь программа МК откуда-то стартует, и это обычно ячейка ПЗУ с адресом 0, или вектор сброса. Так что вектор все равно есть.

Что такое цикл перезаписи? По сути, это количество стираний ПЗУ. После стирания ячейка ПЗУ обычно содержит все "1", которые при программировании могут сбрасываться в "0". А вот обратно в "1" состояние можно возвратить только стиранием, причем не байта, а всего ПЗУ микроконтроллера. Следовательно, в любую ячейку, что бы в ней не находилось, мы всегда можем написать 0 - а это код команды NOP (то есть ничего не делать).

Поступим следующим образом. Изменим стандартную структуру программы (см. рис. 1) на следующую (рис.2). Из ячейки-вектора сделаем переход не сразу на обработчик, а на промежуточную таблицу, этакий двойной переход. И оставим место  между командами второго перехода (метки L1,L2). Что это даст?

Да все очень просто. Следующая версия программы пишется так, чтобы обработчики начинались там, где закончилась предыдущая программа, для этого существует .ORG, вектора не поменялись, а дополнительные JMP смещаются на одну ячейку простым добавлением одного NOP, который после трансляции имеет код 0 и соответственно "забивает" предыдущее содержимое ячейки.

| Рис.3 В общем, надеюсь, все понятно. Единственное неудобство - прожигать вам придется не прямо из Builder-а, а моим программатором. Дело в том, что программатор Builder-а даст ошибку в случае записи $FFFF туда, где уже что-то записано - а в моем это по умолчанию выключено. Да и посмотреть, где кончается "старая" программа - моим проще. Как сделать то же самое для обычных AVR (не Mega, то есть у которых в вектора вставляется RJMP) вы можете на страничке пример работы Рис.4 | После проделывания выщеуказанного программа будет иметь вид (см. Рис.3) и все будет работать, только после каждого смещения программы будут добавляться по два такта времени при обработке прерываний, что, в общем-то, практически всегда несущественно. Ну а после того, как место в ПЗУ кончится (или место в таблице дополнительных JMP), МК стирается и программа возвращается к Рис.2 И в завершение надо отметить - у меня еще не было случаев выхода МК из строя из-за отказа ПЗУ - либо они такие надежные, либо данный метод помог :-) А вот так этот метод будет выглядеть при использовании Algorithm Builder (см. рис.4) При первой прошивке макро Nopiki должно быть пустым, при второй - состоять из одной команды NOP и так далее, прибавляя каждый раз по одному NOPу. (Для Mega128 - надо ставить по два, поскольку объем ПЗУ у него большой и таблица векторов рассчитана не на однословную команду RJMP, а на двухсловную LJMP). Учтите, рисунок - как раз для Mega128! |
| --- | --- |

UNIPROF - это ISP (in system programming) программатор  для AVR микроконтроллеров (смотрите список слева). Имеет  встроенные модули отладочного обмена, позволяющие при помощи того же самого шлейфа, при помощи которого программировали, производить realtime отладку программы (подробнее об отладке).  (далее - просто программатор) .

Программатор позволяет:

- Читать/писать/сравнивать FLASH память программ и EEPROM;

- Чтение/запись/сравнение FLASH возможно в указанных границах;

- Читать/писать fuse и lock биты;

- Читать настроечные байты OSCCAL и при необходимости помещать их в EEPROM или FLASH;

- Вручную корректировать содержимое окна EEPROM и перемещать блоки FLASH;

- Работает с файлами в форматах HEX, BIN и generic;

- Возможна подача любой команды протокола обмена "вручную";

- Режим "тормоз" для низких тактовых;

Программатор работает  под Win98, под Win2000/XP - при запуске с уровня амина. Подключается к программируемому (отлаживаемому) устройству при помощи двух видов шлейфов - для LPT порта или для COM порта. Каким пользоваться - выбирать вам. Шлейф для COM порта надежнее (сжечь COM порт очень трудно :-), шлейф для LPT - предельно прост и к тому же работает немного быстрее. Лично я предпочитаю работать с LPT, хотя однажды порт пожег, подключившись к работающему устройству с достаточно мощной силовой частью...

Схему шлейфа для COM порта я скопировал у  Громова (Algorithm Builder), схему см. ниже.  Шлейф на LPT тоже сначала сделал совместимым с Algorithm Builder, но в данный момент можно назначать любые линии порта самому. Связано это было с вышеупомянутым сожжением нескольких линий порта, что конечно прискорбно... зато теперь вы сможете настроить программу UNIPROF под любой шлейф на LPT. Нет худа без добра :-)

Схема шлейфа на COM порт

Поддерживает микро-
контроллеры AVR:

1200 2313 2323 2333 2343 4414 4433 8515 8535 mega103 mega128 mega1280 mega1281 mega16 mega161 mega162 mega163 mega165 mega168 mega169 mega2560 mega2561mega32  mega325 *new!
mega3250 *new! mega48  mega603 mega64 mega640 mega645 *new! mega6450 *new! mega8 mega8515 mega8535 mega88 pwm23 tiny12 tiny15 tiny13 tiny2313 tiny24 *new! tiny25 tiny26 tiny45 tiny44*new! tiny85 tiny84 *new!

Подчеркнутые - значит я сам с ними работал.

Отладочные модули - что к чему

Ошибку в монтаже чаще можно найти при помощи обычного тестера, если есть осциллограф или хотя бы логический пробник - совсем хорошо. А вот ошибку в программе найти сложнее. Это не персоналка и оконных отладчиков нету. Как впрочем и неоконных тоже :-)

А посмотреть внутрь ну очень хочется, ну хоть одним глазком - что там делается? Особенно при первом запуске отлаживаемой (и естественно, не работающей) программы.

Я рассуждал так. Раз уж у нас шлейф подключен на SPI интерфейс, имею в виду шлейф программатора, то его и надо использовать. То есть организовать обмен программы на компьютере (которая нам на привычном мониторе все отобразит) с отлаживаемым AVR. Так и сделал.

Отладочные модули:

prost_ab - "попроще", формат AB
prost_26 - "попроще", формат AB, для Tiny26
prost_asm -"попроще", ассемблер
prost_c -  "попроще", IAR C

sloz_ab - "покруче", формат AB
sloz_asm -"покруче",ассемблер
sloz_c -  "покруче", IAR C

Итак, ваше устройство собрано, программа написана и зашита в МК. Включаем и убеждаемся в том, что устройство не работает. :-( Не надо паниковать, это обычное дело. Во первых, могут быть ошибки в монтаже (проверяем, исправляем), во вторых - ошибки программы.

SPI интерфейс

Тут надо отметить, что SPI интерфейс несколько "непривычный" (см. рис справа). По сути, два связанных по SPI устройства имеют каждый по восьмиразрядному регистру, связанные "в кольцо". Одно из устройств управляет обменом, генерируя стробы (master), второе пассивно - slave. Обмен происходит одновременно - мастер, передавая свой байт, одновременно получает байт от slave, то есть тут нельзя сделать обмен типа "запрос-ответ". Поэтому я организовал как бы два потока информации.

Важно! В некоторых (теперь уже устаревших) АВР-ах нет SPI интерфейса - соответственно, на них отладка невозможна (например, AT90s1200, AT90s2313)

Важно! SPI интерфейс в своем составе имеет вход SS - slave select - для того чтобы отладка работала, этот вывод необходимо подключить на землю через резистор ~1кОм

Мастером, естественно, является компьютер, он постоянно передает данные на AVR.

С AVRом сложнее. Ведь обмен с компьютером для него задача неосновная, скажем даже - мешающая. Она должна занимать как можно меньше ресурсов - и по времени, и по занимаемой памяти, обрабатывая прерывания SPI интерфейса.

Исходя из таких требований, мною были написаны два модуля - один попроще, второй "покруче". Сейчас есть несколько вариантов таких модулей - формат ассемблера, Algorithm Builder, C... Поэтому будем отталкиваться от протокола обмена. "Попроще" и "покруче" - так и будем называть в дальнейшем.

Протокол который "попроще" хорошо подходит для МК с небольшим ОЗУ, типа Tiny26, 2313...

Как настроить АЦП

Иными словами меняю сопротивление резистора на входе МК и получаю изменение скорости шаговика. Частота МК 4 мегагерца 
МК ATMega16 
изменение напряжения на входе 0..5 вольт 
AREF = 5 вольт 
Сложность задачи в том научится конфигурировать ацп программно т.е. как там чего и из чего????

Итак, приступим. Как я понимаю, в программе читается только один канал АЦП, следовательно, при старте программы надо установить мультиплексор на этот канал.

Но в регистре мультиплексора есть еще биты, выбирающие режим опорного напряжения. Поскольку тут 0-5В, значит, на вход AREF надо их же и подать (обязательно!). Значит, будет так:

ldi R16, Nканала ; старшие биты=0 - опорное напряжение на AREF
out ADMUX,R16

Для 4 МГц тактовой предделитель надо установить на CK/32, то есть

ldi R16,$85      ; 5 - предделитель, ст бит - разрешение
out ADCSRA,R16

Если работаем без прерываний и прочих тонкостей, то настройка АЦП на этом закончена. Да, да, все так просто. В программе для снятия отсчета делается следующее:

sbi ADCSRA,ADSC ; уст бит "старт преобразования"

WaitADC:

sbis ADCSRA,ADIF
rjmp WaitADC
; тут отсчет готов...
in R16,ADCL ; мл байт
in R17,ADCH ; ст байт (2 старших разряда)

Все... В R17:R16 имеем 10-ти разряднеое число, при 0В на входе АЦП оно будет =0, при 5В - 0x3FF. Ну, ессно, младший разряд будет "скакать", для борьбы с этим надо уже лезть в сложности.

Это самый простой вариант, конечно. АЦП в мегах достаточно "навороченный", но тут, как я понимаю, навороты без надобности.

да кстати а чего такое пределитель и как его конфигурировать и от каких параметров он зависит

Предделитель - счетчик с регулируемым коэффициентом деления, с тактовой процессора на тактовую АЦП. Тактовая процессора 4 МГц, тактовая АЦП для его нормальной работы должна быть в пределах 50-200 кГц, значит, считаем:

4000000/2 =2000000 много
4000000/4 =1000000 много
4000000/8 =500000 много
4000000/16 =250000 все еще много...
4000000/32 =125000 в самый раз
4000000/64 = 62500 тоже годится
4000000/128= 31250 а вот это уже мало.

Предделитель на 32 - это 5 в младшие 3 бита ADCSR, на 64 - 6
Старший бит - общее разрешение АЦП ! Если он =0, АЦП вообще выключен.

Ошибка КС

Пытаюсь открыть в sp8535  .hex файл, и выдается сообщение "ошибка КС"

AStudio в первой строке пишет какую-то дополнительную информацию, если честно - лениво разбираться какую. То что для прожига прошивки она не нужна, это точно. Пока не поправил программу, бороться с этим так : открыть .HEX файл любым текстовым редактором и удалить первую строку.

Вариант второй - в настройках AStudio выбрать формат выходного файла "generic"

Сохранение SREG в прерываниях

Зачем вообще сохранять SREG в прерываниях?

Сохранять нужно не только SREG, а все, что используется в основной программе и может быть изменено в прерывании. Прерывание поому и прерывание, что может возникнуть в любой момент времени. Например, между вот этими двумя командами:

cmp R18,R22
brlo LABEL1

Что будет, если в этом прерывании будет изменен, например, признак C в SREG ? Будет переход не в зависимости от результата сравнения R18 и R22, а в зависимости от того, что делалось в прерывании. То есть - случайно. То есть - у микроконтроллера съезжает крыша и он делает совсем не то, что от него требовалось...

Вообще-то возможен вариант, когда ничего сохранять не надо. Например, в прерывании вы выставляете флажок, сообщающий основной программе о том, что оно имело место быть, например:

Timer0int:

ldi FLAG,1
reti

Команда LDI биты признаков в SREG не меняет, изменение регистра FLAG вполне "законное" - следовательно, такой обработчик "правильный". Если же вы захотите установить только один бит регистра FLAGI, нужно SREG сохранять - так как команда SBR признаки меняет, являясь, по сути, командой ORI. В этом случае обработчик должен выглядеть так:

Timer0int:

push R16     ; сохранить регистр!
in R16,SREG  ; и в него сохранить SREG
sbr FLAG,1
out SREG,R16 ; SREG восстановить
pop R16      ; и регистр тоже!
reti

Тут следует заметить, что в весьма популярном среди  начинающих микроконтроллере AT90s1200 стека нет (точнее, есть, но аппаратный - только для сохранения адреса возврата) и команд PUSH / POP, соответственно, тоже. В этом случае отведите один регистр только для сохранения в нем SREG, обработчик примет вид:

Timer0int:

in R1,SREG   ; R1 нигде не использовать!
sbr FLAG,1
out SREG,R1  ; получилось даже короче, только регистра жалко :-)
reti

И в завершение совет использующим Algorithm Builder. Не забывайте, что регистры R16 и R17 используются в макрорасширениях, например, если вы используете команду

1 -> R1

То генерируется следующая последовательность команд:

ldi r16,1
mov R1,R16

Следовательно, при достаточно сложном обработчике лучше не умничать, а сохранить эти регистры. Иначе потом, вставив одну команду, рискуете получить занимательный геморрой с поиском крайне трудноловимой ошибки. Не будете же вы каждый раз просматривать листинг (хотя - на мой взгляд - дело очень полезное!)

Примеры

http://www.avr.nikolaew.org/primer.htm

Мигалка

Устройство собрано, программа (демо) зашита, есть отладочный обмен. Ну, во первых, мы видим изменяющиеся значения в регистрах R18-R21. Это понятно, программа там крутит 4-х байтный счетчик. Посему видно, что старший, 21 регистр изменяется редко, он ведь инкрементируется после переполнения трех байт, а это  256*256*256=16777216, образнее говоря - один его инкремент - это 16,7 миллионов рабочих циклов.

Ну да бог с ними, циклами. Демо-программа должна была прибавлять к регистру 23 содержимое регистра 22, если последний не 0, и очищать его. Значит, нам надо в регистр 22 занести число. Как это сделать?

- Ctrl-клик по значению R22 (по белому полю!) - число 22 появилось в левом окошке группы "Запись".

- В правое окошко этой группы вводим число. Если нужно в 16-чном виде, то перед ним поставьте $   (как положено в Паскале :-)

- Кликнике кнопочку "Send"

В результате - в регистре 22 как был 0, так и есть. Просто ничего заметить там невозможно, а вот R23 стал больше на введенное число. Ведь после сложения R22 программа очищает.

И еще заметим, что R31 (или R3 - для демо2) при каждом клике по "Send" инкрементируется. Так и должно быть, см. программу Демо.

Теперь нажмите на кнопочки "1"-"9" - нажатое число появится в переменной _spicmd, или по адресу 0x61. Да, кстати, адрес 0x61 нам ничего не говорит... Кликните по этому адресу (серому полю) и в открывшемся окошке введите - либо spicmd, либо "во блин", короче - что вам угодно.

Ну ладно, это все не очень наглядно... Пойдем далее. Припаяйте светодиод по следующей схеме к выводу PA0 (у 8535 это 40-й вывод). Резистор может быть любым от 200 Ом до 1 кОм.  Светодиод не горит, все правильно - по сбросу выводы МК находятся в режиме ввода и в 3-м состоянии. (кстати, паять-таки лучше отключив питание!)

Что нужно, чтобы этот светодиод зажечь?

-PA0 запрограммировать на вывод. Смотрим в даташит, DDRA имеет адрес $1A ($3A) - нам нужно то, что в скобках, первый адрес используется в командах OUT - а мы пишем в память, там адреса +$20 Итак, а группе "запись" левое окно=$3A, правое=$01, жмем SEND. Пока ничего не произошло - потому как PORTA по сбросу =0 -Выведем "1" в PORTA. Для этого, как вы уже догадались, по адресу $3B надо записать 1. Урра! Горит! Заработало! :-) Теперь по тому же адресу $3B запишите 0 - два раза ура, потухло.

Экспериментируйте... Только аккуратно. Если у вас какой-то пин может быть замкнут на землю, не стОит программировать его на вывод и тем более писАть туда "1" - пожжете. Остальное не страшно - максимум повесите программу МК - лечится Reset-ом.

Бегущий огонь

На этой страничке вам предлагается достаточно простой пример, идею которого мне предложил kuznecov_s@bru3.uralkaly.ru. Надеюсь, пример удачный - во первых, программа (и само устройство) достаточно просты, во вторых - результат весьма нагляден. Это простейшая программа для реализации эффекта "бегущие огни", которую при желании легко модифицировать и развивать дальше.

Итак, задача - достаточно простая. Есть AVR, к нему подключены 8 светодиодов и 2 кнопки. При нажатии на одну из кнопок горящий светодиод бежит в одну сторону, и наоборот. Пусть мы используем горячо мною любимый AT90s8535, светодиоды подключены к порту PORTC, а кнопки - на первые два пина порта PORTA. Ну, естественно, не забыто про питание и кварц...

А программа будет такая:

Схема простейших бегущих огней для AT90s8535. Кварц 8 МГц, светодиоды любые (например АЛ307Б)

; +--------------------+ ;------------¦(c)nml, 22-oct-2002 ¦----------------------------- ; +--------------------+ ; ну, в общем, прикинем простейшие световые эффекты длЯ AVR ; пусть будет так (длЯ начала): на PORTC подключены 8 светодиодов, ; на PORTA.0 и PORTA.1 подключены кнопки, замыкание на землю. ; При нажатии на кнопки - пусть "вертитсЯ" один горЯший, в разных ; направлениЯх. Скорость (пока) фиксирована. ; Светодиоды подкл. так, чтобы горели при подаче "0" ;--------------------------------------------------------------- ; Ну че, приступим? :-) без умничаньЯ (прерываний и прочего) ;--------------------------------------------------------------- .include "8535def.inc" ; тут определЯютсЯ имена регистров ; спец функций и прочее символьное ; длЯ удобства определим символьные имена регстров ; ведь COUNTER при чтении программы гораздо понЯтнее, ; чем R22 :-) .def TMP = R16 ; используем рег начинаЯ с 16, так как нам .def VERT = R17 ; много не надо, а младшие не могут исп в .def COUNT1 = R18 ; операциЯх с непосредственным операндом .def COUNT2 = R19 ; что иногда неудобно .def COUNT3 = R20 ; ;.def = R21 ; ;.def = R22 ; ;.def = R23 ; ;.def = R24 ; ;.def = R25 ; все, дальше пошли пары указателей X,Y,Z ; впрочем, при необходимости можно и их ; использовать, это обычные регистры .org 0 ; по вкл пит-Я или сбросу программа стартует с 0 rjmp START ;\ .org 0x50 ; суть подобного "старта" описана у менЯ на сайте, START: ;/сохранение ресурса ; инициализируемсЯ. Ну, во первых, надо установить указатель ; стека, прерываниЯ и подпрограммы без этого работать не будут ; Он устанавливаетсЯ на конец ОЗУ (стек растет вниз) ldi TMP,low(RAMEND) ; ramend определено в .inc так как out SPL,TMP ; длЯ разных процессоров разные ldi TMP,high(RAMEND) out SPH,TMP ; готово. TMP использовали как перевалочную базу, вывод ; возможен только из регистра. ; теперь надо определить как будет работать порт. ДлЯ этого ; есть регистр DDRx - записываЯ в соответствующий разрЯд "1", ; определЯем тот же разрЯд PORTx как выходной. Если "0" - то ; входной, при этом запись "1" в PORTx подключит подтЯгивающий ; резистор на + ser TMP ; =FF out DDRC,TMP ; PORTC-все выходные out PORTA,TMP ; PORTA по умолчанию на ввод, запись "1" ; нужна длЯ подтЯгивающих резисторов ldi VERT,0xFE ; это то, что вертетьсЯ будет ; впрочем, можно и другое число.... ; например,0x0F - будут 4 горЯщих. ; ну вот и всЯ, наверное, инициализациЯ. ; прерываниЯ все после старта запрещены, ничего переопределЯть ; не надо. ; теперь нам длЯ получениЯ эффекта "бегущего огнЯ" надо, в общем-то, ; сделать паузу (если вертеть с частотой в 1 кгц - не увидишь ничего), ; потом в зависимости от нажатой кнопки сдвинуть вправо или влево, ; не забыть вывести в порт и опЯть на паузу. Итак: LOOP: out PORTC,VERT ; собственно вывод в порт. сюда придем после ; каждого сдвига! ldi COUNT3,16 ; см. на формирование задержки WAIT: dec COUNT1 brne WAIT ; это даст 256*3 такта = 96 мкс паузу. маловато! dec COUNT2 brne WAIT ; грубо это умножит на 256, 25 мс - тоже мало... ; нам бы 0,4сек=100 мс - еще на 16 умножить. dec COUNT3 brne WAIT ; все, пауза кончилась. теперь смотрим на кнопки ; кчтати, времЯ считалось исходЯ из 8мГц тактовой in TMP,PINA ; ввод не из PORTx, а PINx! ; тут если кн нажата, то соотв бит будет =0 sbrs TMP,0 ; эта команда пропустит следующую, если бит TMP.0=1 rjmp vlevo ; то есть если перваЯ кнопка не нажата sbrs TMP,1 rjmp vpravo ; -//- втораЯ rjmp LOOP ; если ничего не нажато, то и не делать ничего ;----------------------------------------------------------------------------- ; а вот тут собственно осуществлЯем сдвиги. Тут надо иметь в виду, что у AVR ; есть только сдвиг через "C" разрЯд, а нам бы надо сразу из 7 в 0 и наоборот! ;----------------------------------------------------------------------------- vlevo: mov TMP,VERT ; во временный rol TMP ; результат по барабану, главное C бит rol VERT ; тут в 0 вдвинетсЯ старший! rjmp LOOP ; выведетсЯ там! ;-------------- vpravo: mov TMP,VERT ; ror TMP ; ror VERT ; rjmp LOOP ; тут, в общем-то, все аналогично ;------------ .exit ; все, после этого уже не транслируетсЯ! ---------------------------------------------------------- вот и все... по идее, должно работать. паЯть это длЯ проверки как-то лениво. ---------------------------------------------------------- Да, при нажатии на обе кнопки работать будет как при нажатой первой, тут получаетсЯ приоритет. А можно было бы после ввода с PINA сделать andi TMP,3 ; оставить 2 мл бита breq oba_nazaty ; если ОБА нули, то на отдельную ветвь ; например, зажечь все светодиоды... Вообще тут громаднейший простор длЯ фантазии. - сделать не на 8, а 16 и более (31 мах) светодиодов - подключить потенциометр на вход АЦП и плавно изменЯть скорость вращениЯ - крутить не "1", а хренову тучу разных комбинаций, эффектов придумать можно много... (например 2 последних по искл ИЛИ на первый) - сделать плавное зажигание/гашение (типа звездного неба в Нортоне) - управлЯть всей этой хренью с компа по RS232 (нужна схема согласованиЯ уровней, на компе +-12V) впрочем, схема несложнаЯ.

| Вот, наверное, самый простой пример - программа для Tiny15, мигает светодиодом с частотой 1 Гц. |  |
| --- | --- |
| Загрузить исходник в формате Algorithm Builder и прошивку (3 кБ) |  |