Осциллографы Валентина Гвоздева

https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=86851&sid=10f2af2f6a89e009617219126a8c4cbd&p=4609086#p4609086

Если совсем кратко, то примерно так:

1) Прибор 2020 года двухканальный (не двухлучевой). Схема его каналов как вертикального, так и горизонтального отклонения сделана по образу и подобию С1-137. Разумеется, с разгоном до 50 Мгц. Развертку так и вовсе удалось разогнать до 10 нс/дел без особых проблем. Растяжки, как в С1-137, нет, самые быстрые развертки сделаны честным способом. В целом, все неплохо, но есть довольно прилчный дрейф нуля, а также никак не устранимое уширение луча на пределах 1 и 200 мВ/дел, что вязано с выкоим коэффициентом усиления УВО. Пробовал все - питал от отдельны источников, от аккумуляторов - не помогает. Коммутатор каналов сделал свой, на более быстрых микросхемах, чем в оригинале. Блок питания, в том числе и высококольтный, оригинальный, БЕЗ испульсного преобразователя..

2) Прибор 2021 года - имеет канал вертикального отклонения почти один в один с С1-157. Только один канал, в отличие от полседнего. Развертка - собственная импровизация , с синхрой от С-157 на ЭСЛ-микросхемах (работаает как минммум на 170 Мгц), а всем остальным - от С-137.. Небольшим формировнаием УГО удалось получить 5 нс/дел без растяжки. Растяжка также присутствует. Блоки питания полностью аналогичны первому прибору.

Трубка в обоих - 8ЛО6И. Лучший вариант для таких самоделок.

Можете поискать мои сообщения в этом форуме поиском. За 2020-2021 года и чуть позднее.