# TP4056 — Модуль зарядки/Зарядное устройство с защитой для li-ion аккумуляторов

29.12.2018Модули и ПреобразователиКомментарии: 57 https://micro-pi.ru/tp4056-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-li-ion/

|  | Модуль основан на чипе TP4056 — контроллере зарядки Li-Ion и Li-Po аккумуляторов на 3.7В со встроенным термодатчиком, это завершенное изделие с линейным зарядом по принципу постоянное напряжение/постоянный ток для одноэлементных литий-ионных аккумуляторов. Контроллер выполнен в корпусе SOP-8, имет на нижней поверхности металлический теплосьемник не соединенный с контактами, позволяет заряжать аккумулятор током до 1000 мА (зависит от токозадающего резистора). Требует минимум навесных компонентов. По сути TP4056 более навороченная модификация чипа TP4054. |
| --- | --- |

TP4056 автоматически завершает цикл зарядки при достижении напряжения на нем 4.2В и снижении тока заряда до 1/10 от запрограммированной величины. Модуль имеет индикацию процесса заряда. В момент заряда светится красный светодиод, а когда батарея будет полностью заряжена засветится зеленый светодиод, красный при этом погаснет.

Кроме контроллера зарядки ТP4056 на плате добавлены два чипа DW01 (схема защиты) и ML8205A (сдвоенный ключ MOSFET), служат для зашиты аккумулятора от переразряда, перезаряда, перегрузки и короткого замыкания.

Модуль TP4056 идеально подходит для портативных устройств. Если в Ардуино проекте требуется полноценная зарядка Li-ion аккумуляторных батарей с возможностью подсоединения нагрузки и с защитой от сгорания, то эта плата заряда полностью справится с этой задачей.

Содержание

- 1 Технические характеристики TP4056

- 2 Описание выводов модуля

- 3 Принципиальная схема модуля на TP4056

- 4 Схема подключения TP4056

- 5 Процесс зарядки

- 6 Настройка тока зарядки

- 7 Материалы

- 8 Купить TP4056 на AliExpress

- 9 Похожие записи

## Технические характеристики TP4056

- Используемый контроллер: TP4056 и DW01 для зашиты аккумулятора от переразряда и перезаряда;

- Режим зарядки: линейная 1%;

- Ток зарядки: до 1А (настраивается);

- Точность зарядки: 1.5%;

- Входное напряжение: 4.5 — 5.5В;

- Напряжение полного заряда: 4.2В;

- Индикаторы: красный — зарядка, зеленый (в некоторых версиях синий) — заряд окончен;

- Входной разъем: mini USB, MicroUSB или контакты для подпайки проводов;

- Диапазон температур: -10 до +85 град.С;

- Защита от переполюсовки: нет;

- Защита от перезаряда: 4.30±0.050 В;

- Защита от переразряда: 2.40±0.100 В;

- Вес: 5 г;

- Размеры платы: 25 × 17 × 4 mm.

## Описание выводов модуля

| Вывод | Описание |
| --- | --- |
| IN+ | Vcc / Питание |
| IN- | GND / Общий |
| OUT+ | Нагрузка «+» |
| OUT- | Нагрузка «-« |
| BAT+ | К «+» аккумулятора |
| BAT- | К «-» аккумулятора |

## Принципиальная схема модуля на TP4056

Схема (без защиты) практически идентична схеме из даташита, за исключением подключения термодатчика аккумулятора. Если понадобилось, можно вывести вход датчика температуры отдельным проводком, напаявшись на лапку и отрезав ее от GND. Или же подняв лапку над платой и напаявшись.

Схема защиты на базе DW01A (из спецификации) выглядит следующим образом:

Ниже приведено типовое включение TP4056, защиты на базе DW01A и мосфетов S-8205A.

## Схема подключения TP4056

Подключение к зарядке через стандартный разъём microUSB (или miniUSB) или через дублирующие контакты «+» и «—«. Аккумулятор (без встроенной защиты разряда) подключается к контактам «B+» и «B-«. Нагрузка подключается к контактам «OUT+» и «OUT-» (при зарядке батареи нагрузку желательно отключать, если она не рассчитана на напряжение 4.2 В).

Для предотвращения ухода платы в защиту, при питании электромоторов (бритва) включить между выводами 2 и 6 DW01A, конденсатор ёмкостью 10 мкФ. Это даст задержку срабатывания защиты на время T=3xRxC=3x10Kx10uF=0,03sec/ Доработка показана здесь - https://www.youtube.com/watch?v=8qleAPRwPE8

Если перепутать полярность питания то микросхема очень сильно греется и умирает, если перепутать полярность аккумулятора то опять TP4056 греется и через некоторое время умирает. Подавать на вход больше 8 вольт тоже не стоит. Оптимальное напряжение питания 5 В, хотя можно подавать примерно от 4.5 до 8 В. Чем больше напряжения питания, тем больше будет греться TP4056 поскольку напряжение преобразовывается линейно.

## Процесс зарядки

Процесс зарядки состоит из нескольких этапов:

- Контроль напряжения подключенного аккумулятора (постоянно);

- Зарядка током 1/10 от запрограммированного резистором Rprog (100мА при Rprog = 1.2к) до уровня 2.9 В (если требуется);

- Зарядка максимальным током (1000мА при Rprog = 1.2к);

- При достижении на батарее 4.2 В идет стабилизация напряжения на уровне 4.2В. Ток падает по мере зарядки;

- При достижении тока 1/10 от запрограммированного резистором Rprog (100мА при Rprog = 1.2к) зарядное устройство отключается. Переход к п. 1.

Красный светодиод сигнализирует о зарядке, зеленый (в некоторых версиях плат синий) сообщает, что зарядка закончена.

## Настройка тока зарядки

Контроллер имеет хороший профиль CC/CV и может быть адаптирован ко многим различным конфигурациям зарядки и типам Li-ion аккумуляторов. Номинальный зарядный ток может быть изменен подбором резистора Rprog (по умолчанию: 1А).

| Резистор (кОм) | Ток заряда (мА) |
| --- | --- |
| 30 | 50 |
| 20 | 70 |
| 10 | 130 |
| 5 | 250 |
| 4 | 300 |
| 3 | 400 |
| 2 | 580 |
| 1.66 | 690 |
| 1.5 | 780 |
| 1.33 | 900 |
| 1.2 | 1000 |

## Материалы

Документация tp4056new.pdf
datasheet_TP4056.pdf
DW01-P_DataSheet_V10.pdf
datasheet DW01A.PDF
datasheet ML8205A-MEILAI.pdf
Зарядка и защита литиевых аккумуляторов 2я часть про TP 4056