HIP9010AB_Рус

http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_04/stat_34.htm

# Сигнальный процессор обнаружения детонации в двигателе внутреннего сгорания HIP9010AB

### Описание

HIP9010 предназначена для обнаружения момента, предшествующего моменту детонации в автомобильном двигателе, и выработки сигнала для системы управления.

Блок-схема этой ИМС представлена на рис. 1. Процессор поочередно опрашивает каждый из двух датчиков, установленных на блоке цилиндров. Сигнал с выбранного датчика подается на входы двух программируемых полосовых фильтров, разделяющих сигнал по двум каналам. В состав каждого из них входит также программируемый усилитель и активный детектор. Коэффициенты усиления каналов устанавливаются таким образом, что когда двигатель не детонирует, оба они вырабатывают на выходе одинаковые сигналы (режим калибровки), что позволяет адаптировать систему к уровню собственных шумов любого конкретного двигателя.

Предельно допустимые значения характеристик

| Напряжение питания Vdd | от -0,5 В до +7,0 В |
| --- | --- |
| Выходное напряжение, Vout | от -0,5 В до +7,0 В |
| Входное напряжение, Vin | не более +7,0 В |
| Температурный диапазон | от -40°С до +125°С |

Основные характеристики ИМС

| Потребляемый ток при Vdd=5,25 В | 7,5 мА |
| --- | --- |
| Ток утечки по входу, вывод 14, при Vdd=5,0 В | 3 мкА |
| Максимальное входное напряжение, выводы 7, 8, 12 и 13 | 70% от Vdd |
| Выходной уровень, вывод 10 | TTL |
| Стабильность усилителя | 1% |

Когда двигатель начинает детонировать, сигнал от датчиков, детектирующийся раздельно по каждому каналу, поступает на интегратор, в котором происходит вычитание меньшего сигнала из большего. Результат представляет собой некоторое напряжение, уровень которого пропорционален степени детонации.

Кристалл управляется центральным микропроцессором системы через SPI-интерфейс.

Подробно с электрическими характеристиками можно ознакомиться на www.intersil.com.

Отличительные особенности

- Два входа для подключения датчика детонации

- Программирование процессором через SPI

- Точность и стабильность фильтрации

- Программируемый коэффициент усиления

- Программируемые постоянные времени

- Программируемые характеристики фильтра

- Встроенный тактовый генератор

- Диапазон рабочих температур от –40 до +125° C

### Работы HIP9010

Микросхема представляет собой универсальный цифровой контроллер, стоящий между аналоговой частью системы (звуковыми датчиками или акселерометрами) и вычислительным ядром системы управления двигателем внутреннего сгорания.

Наличие двух широкополосных входных усилителей позволяет использовать пьезоэлектрические датчики, которые могут быть установлены в оптимальных местах на любом типе двигателя, линейном или V-образном.

Сигналы датчиков усиливаются входными усилителями и поступают на управляемые полосовые фильтры, снабженные усилителем и детектором. Полоса пропускания каждого фильтра и коэффицент усиления усилителя устанавливаются внешним процессором. После фильтрации и усиления сигналы обоих каналов поступают в программируемый интегратор. С его выхода сигнал преобразовывается в однополярный, усиливается и подается на вывод 4.

Широкополосные пьезоэлектрические измерительные датчики, используемые в данной системе, имеют емкость порядка 1100 пФ и вырабатывают напряжения в пределах от 5 мВ до 8 В (среднеквадратичное значение). При отсутствии детонации только один канал фильтра обрабатывает сигнал и устанавливает текущее значение в качестве нулевого. Второй используется для мониторинга двигателя. Изменение сигнала второго канала сравнивается с нулевым значением для оценки собственных шумов двигателя и шумов в преддетонационном режиме. Это позволяет ввести критерий различия между шумами сгорания и преддетонации, а также настроить весь усилительный тракт. Сравнение происходит в течение заданного времени. Если преддетонационный шум обнаруживается, то время калибровки и наблюдения уменьшается.

Такой подход позволяет снизить требования к селективности и точности используемых датчиков, что удешевляет систему.

### Описание блоков ИМС

### Входные усилители

Эти усилители имеют коэффициент усиления порядка 100 dB и полосу пропускания 2,6 MГц. Диапазон входного напряжения находится в пределах ±0,5 В относительно Vmid. Напряжение на выходе усилителей имеет тот же предел.

Достаточный коэффициент усиления, ширина диапазона и возможность формировать на выходе напряжение больше или меньше Vmid позволяет усилителям уменьшать коэффициент усиления от 20 до 1 или до –26 dB. Это необходимо, когда на вход усилителя поступает сигнал порядка 8 В. При уровне сигнала около 5 мВ усилитель работает без ослабления.

В реальных условиях частота входного сигнала может изменяться от постоянного тока до 20 кГц. Внешние конденсаторы C1 и C2 используются для развязки датчиков и ИМС по постоянному току. Типичная величина этих конденсаторов — 3300 пФ. Последовательные резисторы R1 и R2 используются для соединения инверсных входов усилителей (выводы 20 и 17). Резисторы обратной связи, R3 и R4, вместе с R1 и R2 используются для установки коэффициента усиления усилителей.

На второй вход ОУ подается напряжение Vmid, которое равно Vdd/2. Напряжение Vmid формируется внутренним делителем микросхемы. Оно используется в качестве опорного и для других блоков микросхемы. При операции тестирования выходы усилителия переводятся в высокоимпедансное состояние, и тестовый сигнал через R1–R3 имеет возможность без искажений поступать в схему, минуя входные усилители.

### Сглаживающий фильтр

Сглаживающий фильтр представляет собой фильтр Баттерворта третьего порядка со спадом (по уровню –3dB) на частоте 70 кГц. Для регулировки полосы пропускания фильтра используются двойные поликремниевые конденсаторы и твердотельные внутренние резисторы. Фильтр имеет ослабление на частоте 20 кГц (самая высокая частота процесса) не более чем 1 dB и не менее 10 dB на 180 кГц. Он предшествует фильтрам на переключаемых конденсаторах, которые работают на частоте 200 кГц.

### Программируемые фильтры на управляемых конденсаторах

Два идентичных программируемых фильтра, используемые для обнаружения двух частот, представляющих особый интерес. Один из фильтров (так называемый фильтр детонации) программируется таким образом, чтобы он пропускал детонационные частоты двигателя. Второй фильтр (так называемый фильтр опорной частоты) используется для обнаружения шума в опорном канале. Частоты фильтров устанавливаются в соответствии с характеристиками конкретной модели двигателя и датчика. Благодаря разнесению полос пропускания фильтров разных каналов при идентичности датчиков можно получить различающиеся сигналы. По их разнице определяется момент детонации.

Фильтры имеют номинальное дифференциальное усиление, равное 4. Их частота задается программным путем. Частота центра полосы пропускания устанавливается в пределах от 1,22 кГц до 19,98 кГц, ступенчато, с 64 градациями. Добротность фильтра — обычно 2,4.

### Регулировка баланса/коэффициента усиления

Усиление фильтра детонации и фильтра опорной частоты может регулироваться независимо, так чтобы разностный сигнал был скомпенсирован. Это достигается тем, что усиление одного из фильтров не ослабляется, а усиление другого изменяется до момента выравнивания сигналов. Регулирование осуществляется ступенчато с 64 градациями в интервале между 1 и 0,133. Сигналы могут изменяться в пределах 20–80 % от Vdd.

При программировании можно произвольно выбирать канал, усиление которого будет изменяться.

### Активный детектор

Выходной сигнал фильтров поступает на вход активного детектора. Каждая из двух цепей детектора работает в двухполярном режиме.

### Интегратор

Сигналы от двух детекторов поступают на интегратор и суммируются. Для уменьшения шума используются дифференциальные входы. Один канал интегрирует положительную составляющую сигнала детонационного выхода относительно калибровочного сигнала. Второй канал интегрирует отрицательные составляющие обоих сигналов. Сигналы двух каналов интегратора складываются, что позволяет устранить собственные шумы системы.

Постоянная времени интегратора задается программно и может изменяться от 40 мс до 600 мс. Диапазон изменения разбит на 32 шага. Время интеграции определяет промежуток, в течение которого сигнал на выходе изменится на величину, определяемую разницей в сигналах каналов.

### Тестовый мультиплексор

Тестовый мультиплексор согласует части ИМС между собой и осуществляет переключения, заданные программно словом состояния.

### Несимметричный преобразователь сигнала

Каскад преобразовывает двухполярные сигналы от двух интеграторов в однополярный, который является их суммой. Это используется для того, чтобы улучшить помехоустойчивость системы.

### Выходной усилитель

Выходной усилитель аналогичен входному, принимающему сигнал с датчиков. В режиме тестирования выходной усилитель отключен.

### Протокол связи

Для доступа к ИМС используется SPI-шина (MOSI). При подаче на вывод выбора кристалла (CS) низкого уровня ИМС переводится в режим программирования и в соответствии с импульсами SPI-синхронизации (SCK) принимает восемь бит слова программирования. Пять последовательных слов определяют режимы работы регулировки усиления, частотную характеристику, константы интегратора, тестовый режим, выбор канала и режим тестирования соответственно.

#### Рис. 2. Блок-схема HIP9010 для обнаружения детонации

Когда на выводе выбор кристалла (CS) удерживается низкий уровень, данные записываются в ИМС по первому нарастающему фронту сигнала (SCK). Слово начинается со старшего значащего бита. Каждое слово разделено на две части: сначала должен быть передан адрес, потом значение. В зависимости от управляемой функци адрес состоит из 2 или 3 бит, значение составляет 5 или 6 бит. В течение процесса программирования в ИМС могут быть записаны все пять управляющих слов. При изменении параметров интегратора принятые значения вступают в силу после установки на выводе INT/HOLD низкого уровня.

### Испытательный мультиплексор

Этот блок получает положительные и отрицательные сигналы от двух интеграторов разных каналов.

Состояние мультиплексора зависит от пятого слова программирования.

### Дифференциальный преобразователь двухполярного сигнала

Сигнал используется для улучшения помехоустойчивости системы.

Управление работой схемы осуществляется по стандартному SPI-интерфейсу, основные временные диаграммы работы которого приведены на рис. 3.

#### Рис. 3. Временные диаграммы SPI-интерфейса

### Информация об исполнении

| Обозначение | HIP9010AB |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур | –40 +125° С |
| Корпус | 20-выв. SOIC (W) |
| Номер чертежа | M20.3 |

#### Таблица 1. Описание выводов ИМС

| Номер | Символ | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vdd | Питание 5 В |
| 2 | GND | Земля питания |
| 3 | Vmid | Вывод соединен со средней точкой генератора накачки и через емкость 0,022 мкФ соединен с землей |
| 4 | INTOUT | Буферизированный выход интегратора |
| 5, 6 | NC | НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ |
| 7 | INT/HOLD | Выбор кристалла. Интегрирующее состояние (1) или ожидание (0) |
| 8 | CS | Низкий лог. уровень на этом выводе разрешает обмен по SPI-шине |
| 9 | OSCIN | Вывод для подключения 4 MГц кристаллического резонатора с сопротивлением 1 МОм — 10 МОм |
| 10 | OSCOUT | Второй вывод для подключения резонатора. См. рис. 2 |
| 11 | MISO | Выход шины SPI. Выход с открытым стоком. Когда CS =1, вывод не используется |
| 12 | MOSI | Вход шины SPI. Длина данных — восемь битов |
| 13 | SCK | Вход SPI синхро. Обычно находится в 1. Данные принимаются по переднему фронту синхроимпульса |
| 14 | TEST | Низкий уровень на этом выводе переводит микросхему в тестовый режим. Для нормальной работы этот вывод должен быть привязан к питанию или оставлен неподсоединенным |
| 15, 16 | NC | НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ |
| 17 | S1IN | Инвертированный вход к датчику номер 1 от усилителя номер 1. Вывод соединен с датчиком через резистор R2. Резистор R3 установлен между этим выводом и выводом 18 (S1FB) и определяет коэффициент усиления усилителя номер 1 |
| 18 | S1FB | Выход датчика номер 1. Соединен со входом усилителя номер 1. Этот вывод используется для обратной связи |
| 19 | S0FB | Выход датчика номер 0. Соединен с входом усилителя номер 0. Этот вывод используется для обратной связи |
| 20 | S0IN | Вывод аналогичен выводу 17, но для усилителя номер 0 |

#### Таблица 2. Временные соотношения SPI-интерфейса

| Описания | Значение, нс |
| --- | --- |
| T1 мин время от спада CS до спада SCK | 10 |
| T2 мин время от спада CS до фронта SCK | 80 |
| T3 мин время для низкого состояния SCK | 60 |
| T4 мин время для высокого состояния SCK | 60 |
| T5 мин время от фронта SCK после 8 битов до фронта CS | 80 |
| T6 мин время для действительности данных от фронта SCK | 60 |
| T7 мин время для действительности данных после фронта SCK | 10 |
| T8 мин время после фронта CS до единичного состояния INT/HOLD | 8 мкс |

Литература

- Data Sheets. Engine Knock Signal Processor HIP9010. File Number 3601.3. http://www. intersil.com/data/FN/FN3/FN3601/FN3601.pdf.