К554СА3

| Выходные каскады компараторов обычно обладают большей гибкостью, чем выходные каскады операционных усилителей. В обычном ОУ используют двухтактный выходной каскад, который обеспечивает размах напряжения в пределах между значениями напряжения питания (например, +/-13 В для ОУ типа 140УД7, работающего от источников +/-15 В). В выходном каскаде компаратора эмиттер, как правило, заземлен, и выходной сигнал снимается с "открытого коллектора". Выходные транзисторы некоторых типов компараторов, например, 521СА3 или LM311 имеют открытые, т.е. неподключенные, и коллектор и эмиттер. http://altay-krylov.ru/poleznaja_shemotehnika/integralnye_komporatory_naprjaz.html |  |
| --- | --- |

Две основные схемы включения компараторов такого типа приведены на рис. 5.

Рис. 5. Схемы включения выходного каскада компаратора 521СА3

На рис. 5а выходной транзистор компаратора включен по схеме с общим эмиттером. При потенциале на верхнем выводе резистора равном +5 В к выходу можно подключать входы ТТL, nМОП- и КМОП-логику с питанием от источника 5 В. Для управления КМОП-логикой с более высоким напряжением питания следует верхний вывод резистора подключить к источнику питания данной цифровой микросхемы.

Если требуется изменение выходного напряжения компаратора в пределах от U+пит до U-пит, выходной каскад включается по схеме эмиттерного повторителя (рис. 5б). При этом заметно снижается быстродействие компаратора и происходит инверсия его входов.

Некоторые модели интегральных компараторов (например, AD790, МАХ907) имеют внутреннюю неглубокую положительную обратную связь, обеспечивающую их переходной характеристике гистерезис с шириной петли, соизмеримой с напряжением смещения нуля.

На рис. 6а приведена схема включения компаратора с открытым коллектором на выходе, переходная характеристика которой имеет гистерезис (рис. 1б). Пороговые напряжения этой схемы определяются по формулам

,

Из-за несимметрии выхода компаратора петля гистерезиса оказывается несимметричной относительно опорного напряжения.

Рис. 6. Компаратор с положительной обратной связью

В заключение, перечислим некоторые особенности компараторов по сравнению с ОУ.

- Несмотря на то, что компараторы очень похожи на операционные усилители, в них почти никогда не используют отрицательную обратную связь, так как в этом случае весьма вероятно (а при наличии внутреннего гистерезиса - гарантировано) самовозбуждение компараторов.

- В связи с тем, что в схеме нет отрицательной обратной связи, напряжения на входах компаратора неодинаковы.

- Из-за отсутствия отрицательной обратной связи входное сопротивление компаратора относительно низко и может меняться при изменении входных сигналов.

Выходное сопротивление компараторов значительно и различно для разной полярности выходного напряжения.

| Изображение К554СА3А: * Вывод 2 (открытый эмиттер) обычно подключается к общему проводу, особенно в схемах с однополярным питанием Назначение выводов К554СА3: 2; выход-коллектор. 3; прямой вход. 4; инверсный вход. 6; -Uип2. 7; баланс. 8; баланс, строб. 9; выход-эмиттер ("земля")*. 11; +Uип1. | Электрические параметры К554СА3А: Uип1.номинальное; +15В±10%. Uип2.номинальное; -15В±10%. Ток потребления от Uип1, не более; 6мА. Ток потребления от Uип2, не более; 5мА. Напряжение смещения, не более; 3В. Средний входной ток, не более; 100нА. Разность входных токов, не более; 10нА. Коэффициент усиления, не менее; 1,5*105. Падение напряжения на выходе в открытом состоянии, не более; 1,5В. Время задержки переключения выходного сигнала, не более; 300нС (200нС). Аналоги; IL311ANM, LM211J (DIP-14). LM311N(P), IL311AN, КР554СА3А , К554СА301 (DIP-8). К521СА3, К521СА301 (8-pin). http://tec.org.ru/board/k554sa3a_il311anm/93-1-0-595 | Предельно допустимые режимы К554СА3А: Uип1; +16,5В. Uип2; -16,5В. Напряжение между выводами 2 и 11; 4,5..33В. Синфазное входное напряжение; ±15В. Предельное входное напряжение; 30В. Напряжение между выводами 9 и 2; 33В. Мощность рассеивания при Т < 75 °C; 500мВт. Диапазон рабочих температур; -45..+85°С. Схема однополярного питания +5В со стробом |
| --- | --- | --- |