Однолучевой осциллограф с максимально возможной полосой отображаемых сигналов, производства СССР или СНГ. По возможности, маленького размера, для удобства хранения и работы дома. Трубка типа 8ЛО... и более широкоэкранные (не меньше), с сеткой, нанесённой прямо на экране  (антипараллаксная сетка).

Такие осциллографы достаточно просты и надёжны. Легко поддаются ремонту и настройке. На них просто найти запчасти, если потребуется.

С1-83 не бери. Он двухлучевой, но всего до 5 МГц и с длительным послесвечение люминофора – годен для медленных сигналов, а ВЧ звон и шумы на экране будут размазаны или сливаться. Настраивать аудиоаммаратуру и более высокочастотные устройства таким прибором крайне сложно.

В двухлучевых осциллографах, особенно импортных, в трубке, катод (луч) только один и встроенный коммутатор кидает на ЭЛТ сигнал то одного то другого канала, попеременно. Это не всегда хорошо с точки зрения анализа исследуемых сигналов (фронты, запускающие развёртку в канале, частота синхронизации итп).

Если потребуется второй канал – коммутатор, внешний, можно сделать самостоятельно. Это просто.

Синхронизация по ТВ сигналу - абсолютно не нужная функция, если Вы не занимаетесь ремонтом АНАЛОГОВЫХ телевизоров на ЭЛТ полный рабочий день. Но при этом Вам нужен цветной генератор телевизионных испытательных сигналов. У Вас ГИТИСа, скорее всего, нет, и очень вероятно, что эра аналоговых телевизоров уже закончилась. Оглянитесь вокруг. У меня два телевизионных генератора (ч/б и цветной), а синхронизации по ТВ сигналу в осц. нет. Хороший осциллограф (любой) и так надёжно синхронизируется и по кадрам и по сторкам. ТВ синхронизация (правильная) позволяет выделить одну КОНКРЕТНУЮ строку из 500 с лишним, чтобы рассмотреть в ней сигнал. Уверен, что Вам это не понадобится.

Постарайтесь узнать отличия осциллографов С1-94 и "Сага". Возможно, САГА стоит дешевле, как менее раскрученный.

Соберите генератор с кварцем на 4,43 или 8,8 МГц - эти кварцы используют в телевизорах, в модулях цветности PAL. И сделайте делитель на D-триггерах так, чтобы получить частоты 0,25, 05, 1,2 и 4 МГц это называется "Кварцевый калибратор" - найдите схему в интернете. Посмотрите, как С1-19 показывает меандр с этими частотами. К калибратору можно сделать делитель в 10 и 100 рваз чтобы посмотреть, как работает входной аттенюатор осциллографа.