Евгений здравствуй,

Сначала, порекомендую тебе купить мультиметр.

Хотя бы такой

http://www.all-sun.com/china_digital_multimeter/dt830_manufacturers.htm

Чтобы мог измерять ток до 10 Ампер.

Омметром тестера найди самые высокоомные обмотки на катушках трансформатора – по одной с каждой стороны – соедини перемычкой, как показано в твоей ссылке. Два других провода – в сеть.

Вольтметром переменного тока найди на катушках обмотки, которые дают более шести вольт. Выбирай обмотки с самым толстым проводом. Соединяя эти обмотки последовательно, желательно на двух катушках, нужно набрать НЕ МЕНЕЕ 18 В. И чтобы после диодного моста постоянное напряжение было примерно таким же, но не ниже 16 В.

Подключи автолампу на 24 В или две, последовательно, на 12 В. Все диоды должны греться одинаково. Напряжение не должно падать ниже 14 В при токе через лампы 4 – 6 А.

Зарядный ток можно ограничивать лампами, но это самый кривой способ. Лампы хрупки – нужен корпус, греются и светят.

Зарядный ток можно изящно ограничить конденсатором, включённым в ПЕРВИЧНУЮ обмотку трансформатора. Без ламп. С диодного моста прямо на АКБ. Я свою первую зарядку сделал именно так. Использовал для отправки вот эту статью из журнала « В помощь радио-любителю (ВРЛ) №83 стр 12-17. Вот он:

http://www.radiolamp.ru/library/v_pomohja_radioljubitelju_nomer83/v_pomohja_radioljubitelju_nomer83.djvu

Первоисточник – статья в Радио №5 1978 стр. 27 http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9E/1978/05.djvu

В моём Варианте, конденсатор на 1 мкФ, зашунтированный резистором 300 КОм (чтобы разряжался, когда от сети отключен) включён последовательно с первичной обмоткой постоянно – ток зарядки -  0,25А (поддержание заряда).

Параллельно этому конденсатору, выключателями, можно подключить ещё два конденсатора по 4 мкФ каждый – ток заряда – 2,5 и 5 А.

Всё. Это простейшее ЗУ. Ток зарядки и напряжение на АКБ придётся контролировать самому. Или сделать схему управления как показано в статье (ВРЛ) №83 стр 12-17 или, (ВРЛ) №100 стр 91-94. Я делал схему управления из ВРЛ 100, только с отключение м первичной обмотки трансформатора. Если хватит куража сделать – могу прислать схему.

Вот ещё одно интересное ЗУ http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31010

Но тут нужно читать форум по теме – похоже не всё там работает с первого раза.

И ещё одна схема, тоже с токоограничительным конденсатором.

http://cxem.net/pitanie/5-22.php

Две последних схемы я не собирал. Прочитай материалы для понимания вопроса.

Если у вас продаются мультиметры с функцией автоотключения питания – купи такой, если по карману – очень нервы бережёт.

(автоотключение питания для DT830, Можно сделать самому несколько деталей, несколько вариантов схемы)